安徽友爱新能源材料有限公司

新能源材料生产加工项目

阶段性竣工环境保护验收监测报告表

建设（编制）单位: 安徽友爱新能源材料有限公司

编制日期：二〇二五年六月

建设单位法人代表：          （签字）

项目负责人：

报告编写人：

建设单位          （盖章）

电话:

传真:

邮编:

地址:

表一

| 建设项目名称 | 新能源材料生产加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽友爱新能源材料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省安庆市大观区十里铺乡林业村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 增碳剂、负极材料、摩擦材料 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年生产增碳剂、负极材料、摩擦材料、造粒产品26400t/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年生产增碳剂、负极材料、摩擦材料12600t/a |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年11月 | 开工建设 时间 | 2021年12月 |  |  |
| 调试时间 | 2025.5.20-2025.6.10 | 验收现场监测时间 | 2025.5.25-2025.5.28 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 安庆市大观区生态环境分局 | 环评报告表编制单位 | 安徽凯格环保工程 有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 11000 | 环保投资 | 100 | 比例 | 0.91% |
| 实际总概算 | 5300 | 环保投资 | 95 | 比例 | 1.79% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日修正，2018年1月1日起施行； 2、《中华人民共和国大气污染防治法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正，2018年10月26日起施行； 3、《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过，自2022年6月5日起施行； 4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议于2020年4月29日修订通过，自2020年9月1日起施行； 5、国务院第682 号令《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）。 6、国环规环评〔2017〕4号关于发布《建设项目阶段性竣工环境保护验收暂行办法》的公告。 7、《建设项目阶段性竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告〔2018〕9号） 8、安徽凯格环保工程有限公司编制的《新能源材料生产加工项目环境影响报告表》，2021年10月 9、安庆市大观区生态环境分局《关于安徽友爱新能源材料有限公司新能源材料生产加工项目环境影响报告表的批复》（观环建函(2021)10号），2021年11月17日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.1 废水污染物排放标准 本项目无生产废水外排。生活污水经化粪池处理后用于农田施肥。 1.2 大气污染物排放标准 本项目粉尘有组织执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求，无组织执行《大气污染物标准综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值。具体标准值见下表。 表1.2-1 项目废气污染物排放标准一览表 污染物; 排气筒高度（m）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 大气污染物监控点浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 15; 120; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 1.3 噪声污染物排放标准 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准详见下表。 表1.3-1 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：LeqdB（A） 标准; 适用区类; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. 1.4 固废污染物排放标准 固废按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定执行。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用改标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。项目无危险废物产生。 1.5 总量控制指标 根据安庆市大观区生态环境分局《关于安徽友爱新能源材料有限公司新能源材料生产加工项目环境影响报告表审查意见的函》（观环建函(2021)10号），本项目颗粒物控制总量：0.2595t/a。 |

表二

2.1工程建设内容 2.1.1项目由来简述 为满足市场需求，安徽友爱新能源材料有限公司拟实施新能源材料生产加工项目，总投资11000万元，位于安庆市大观区十里铺乡林业村。项目在安庆市大观区发展和改革委员会备案，项目代码：2019-340803-30-03-014507。 本项目的建设内容及规模为：项目占地16985.47平方米（其中租赁十里铺乡政府土地13281.23平方米，租赁安庆中大碳素有限公司土地3704.24平方米），规划建设总建筑面积10608平方米。购置安装输送机、提升机、上料机、除尘器、破碎机等生产设备及辅助设施,年加工生产新能源材料（仅外购碳素、石墨制品进行破碎加工及外购碳素石墨粉尘进行造粒）26400吨。产品主要用于制造锂电池负极材料、石墨碳素制品、增碳剂、摩擦材料、电阻料、保温料、耐火材料等。 项目于2021年10月完成环评，在2021年11月17日获得安庆市大观区生态环境分局《关于安徽友爱新能源材料有限公司新能源材料生产加工项目环境影响报告表审查意见的函》（观环建函(2021)10号）。企业于2025年4月取得排污许可证，证书编号:91340800MA2TR1UX8W001Q。 企业在2025年5月开展本项目的竣工环保验收工作。2025年5月27日-28日安徽迈森环境科技有限公司开展了废气、噪声的现场检测。（CMA:211212051888） 本项目计划建设2条生产线，年产26400t/a碳素石墨制品（增碳剂、摩擦材料、负极材料、造粒产品），现阶段已建成1条生产线，且取消造粒产品，已建生产线年产12600t/a碳素石墨制品（增碳剂、摩擦材料、负极材料）。本次验收范围为新建1条年产12600t/a碳素石墨制品（增碳剂、摩擦材料、负极材料）生产线所对应的工程内容及其配套环保设施等。 本次验收内容主要为：核查项目实际建设内容，对项目环境保护设施建设情况进行检查，对环境保护设施调试效果进行现场监测等。 2.1.2建设内容 经现场勘查，实际建设情况与环评报告表中建设情况对比见下表：

表2.1-1实际建设情况与环评报告表中建设情况对比表 名称; 环评批复建设内容; 实际建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 单层厂房，建筑面积10608平方米，布置两条石墨及碳素制品生产线和一条造粒生产线，年加工生产新能源材料26400吨。; 单层厂房，建筑面积10608平方米，布置1条石墨及碳素制品生产线，年加工生产新能源材料12600吨。; 比环评减少一条石墨及碳素制品破碎生产线和一条造粒生产线，年加工生产新能源材料12600吨。. 辅助工程; 办公综合楼; 位于厂区的北侧共2层，占地面积约为730平方米。; 位于厂区的北侧共2层，占地面积约为730平方米。; 与环评一致. 门卫室、地磅房; 位于厂区西北侧，占地面积约50平方米。; 位于厂区西北侧，占地面积约50平方米。; 与环评一致. 公用工程; 供电; 项目用电来自区域供电管网，其电压、电量能够满足本项目的需求; 项目用电来自区域供电管网，其电压、电量能够满足本项目的需求; 与环评一致. 供水; 本项目用水由市政供水管网供给，主要用于职工办公生活用水、生产用水等; 本项目用水由市政供水管网供给，主要用于职工办公生活用水、生产用水等; 与环评一致. 排水; “雨污分流”，职工生活污水经化粪池处理后用于农田施肥；新建一雨水收集池收集雨水用于绿化、厂区洒水抑尘等；无生产废水外排; “雨污分流”，职工生活污水经化粪池处理后用于农田施肥；新建一雨水收集池收集雨水用于绿化、厂区洒水抑尘等；无生产废水外排; 与环评一致. 环保工程; 运营期; 废气; ①原料和成品仓库封闭、原辅料及成品袋装；破碎、筛分工序废气经1台袋式除尘器处理后经15m高排气筒DA001排放； ②混料工序粉尘经1台袋式除尘器处理后经15m高排气筒DA002排放； ③装包工序产生粉尘经1台袋式除尘器处理后经15m高排气筒DA003排放； ④造粒工序产生粉尘经1台袋式除尘器处理后经15m高排气筒DA004排放； ⑤厂区道路洒水抑尘。; ①原料和成品仓库封闭、原辅料及成品袋装，地面采用清扫和吸尘器吸尘；破碎、筛分工序废气经1台袋式除尘器处理后经15m高排气筒DA001排放； ②粗破、磨粉粉尘经1台袋式除尘器处理后经15m高排气筒DA002排放； ③整形装包工序产生粉尘经1台袋式除尘器处理后经15m高排气筒DA003排放； ④厂区道路洒水抑尘。; 取消造粒生产线，取消造粒废气排气筒DA004。. 废水; 生活污水经化粪池处理后用于农田施肥；新建一雨水收集池收集雨水用于绿化、厂区洒水抑尘等；; 生活污水经化粪池处理后用于农田施肥；新建一雨水收集池收集雨水用于绿化、厂区洒水抑尘等；; 与环评一致. 噪声; 通过选用低噪设备、合理布置、距离衰减，对周边环境的影响较小。; 通过选用低噪设备、合理布置、距离衰减，对周边环境的影响较小。; 与环评一致. 固废; 生活垃圾由环卫部门清运处理； 车间主厂房内新建一般固废储存区，储存一般固体废物，无危险废物产生。; 生活垃圾由环卫部门清运处理； 车间主厂房内新建一般固废储存区，储存一般固体废物，无危险废物产生。; 与环评一致. 储运工程; 仓库厂房; 车间主厂房内新建原料仓库和成品仓库，用于原料及成品堆放。; 车间主厂房内新建原料仓库和成品仓库，用于原料及成品堆放。; 与环评一致. 一般固废储存区; 车间主厂房内新建一般固废储存区，用于一般固体废物存储，建筑面积50平方米。; 车间主厂房内新建一般固废储存区，用于一般固体废物存储，建筑面积50平方米。; 与环评一致. 运输工程; 场内运输通过装载机、叉车进行；厂房上料通过叉车进行，以满足内、外运输要求。; 场内运输通过装载机、叉车进行；厂房上料通过叉车进行，以满足内、外运输要求。; 与环评一致. 经现场勘查，原环评为筛分、破碎两个工序，项目实际建设情况筛分为筛分破碎一体机，后面工序为粗破、磨粉工艺，由于增加一道破碎，现产品无需混料。现状设备功能与环评略有变化，产品产能不变，排气筒设置情况不变。去掉原环评造粒工序，造粒产品不再生产。其余与原环评一致。 2.1.3原辅材料消耗及水平衡： 根据现场调查，本项目原辅材料消耗见下表。 表2.1-2 项目主要原辅材料及能源消耗情况 原辅料名称; 单位; 环评年用量/（t/a）; 实际年用量/（t/a）; 最大存储量/（t）; 存储方式. 碳素制品（统料）; t/a; 17640; 6302; 50; 车间. 石墨制品（统料）; t/a; 7560; 6302; 50. 造粒原料 （外购石墨、碳素细粉）; t/a; 1200; 0; 0; /. 淀粉粘合剂; t/a; 66.7; 0; 0; /. 自来水; t/a; 1506.7; 1140; /; /. 电; 万kWh/a; 352; 185; /; /. 2.1.4项目生产设备更情况 根据现场调查，本项目主要生产设备如下： 表2.1-3 项目主要生产设备变更一览表 序号; 设备名称（环评）; 型号（环评）; 环评中设备数量（台套）; 设备名称（验收）; 型号（验收）; 验收设备数量（台套）. 1; 筛分机; /; 2; 筛分破碎机; /; 1. 2; 破碎机; 1210; 2; 粗破机; 1210; 1. 3; 提升机; EPTSJ; 4; 磨粉机; /; 2. 4; 包装机; DXDF60C; 2; 包装整形机; DXDF60C; 4. 5; 混料机; GH型; 3; /; /; /. 6; 颗粒挤压造粒机; FLY-37; 1; /; /; /. 7; 袋式除尘器; /; 4; 袋式除尘器; /; 8. 8; 地磅; 150吨; 1; 地磅; 150吨; 1. 9; 叉车; /; 3; 叉车; /; 3. 10; 装载机; /; 3; 装载机; /; 3.

根据现场调查，企业实际建设过程生产设备与环评基本一致，设备根据实际生产需要调整参数及规格，能够满足设计生产能力。设备具体增减如下： 碳素石墨制品破碎线只建设1条，筛分机环评2台，实际1台，且为提升筛分破碎一体机。破碎机环评2台，实际为2台粗破机，2台磨粉机。混料机环评1台，实际由于增加磨粉机后产品不需混料，未建设。造粒机环评1台，实际未建设。 2.1.5产品方案 本次验收主要产品方案及规模与环评对照情况如下。 表2.1-4 主要产品方案及生产规模表 序号; 产品名称; 环评生产规模; 验收生产规模; 单位. 1; 碳素类; 增碳剂; 25200; 12600; t/a. 2; 石墨类. 3; 负极材料. 4; 摩擦材料. 5; 造粒产品; 1200; 0. 根据实际建设情况，企业目前制建设一条石墨碳素制品破碎生产线，且未建设造粒设备，石墨碳素制品产能12600t/a，不再生产造粒产品，现状产能占环评审批复产能47.7%。 2.1.6生产制度及劳动定员情况 （1）劳动定员：30人，厂区不设食宿。 （2）工作制度：昼夜生产，年工作4200小时。 2.1.7水平衡 项目运营期用水主要为生活用水、地面及绿化洒水。产生的废水主要为生活污水。 （1）生活污水 本项目员工30人，办公生活用水量按100L /人•d估算，则项目建成后每天生活用水量约为3t，年用水量为900t。根据用水量的80％估算每天生活污水排放量为2.4t，年排放量为720t。 （2）生产废水 本项目不产生生产废水。 ①厂区道路硬化、采用洒水抑尘。按照类比同类项目，按照0.2L/㎡计算，面积约2000㎡，每天洒水二次，用水量每天约为 800L/d，每年用水量约240t/a。地面洒水，自然蒸干，无外排。 ②项目建设一个雨水收集池（收集池经水泥硬化防渗处理后满足《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008中水处理构筑物相关要求），收集厂区雨水后用于厂区绿化、抑尘等。 图2.1-1 本项目验收全厂水平衡图（单位：t/a） 2.1.8项目地理位置 （1）周边情况 项目厂区南侧为002县道，隔002县道为林地，西侧为安徽宜越新型建材有限公司，东侧为林地，北侧为安庆中大碳素有限公司，厂区西北侧有一处居民点（已出租，无居住），距离厂界20m，生产车间约125m；东南侧有两处居民点（六户均已搬迁），距离厂界25m，生产车间约100m。现2处居民点均已搬迁，无人居住。 （2）总平面布置 本项目在原有建筑分布的基础上新建原料库一座，筛分破碎、配料车间一座，成品车间一座，配电室一座，门卫室、地磅房各一座，2层办公楼一座。厂区路设计成“井字形”主干道宽15米，次干道宽8米，满足消防车道6米的要求。 2.1.8主要工艺流程及产物环节 图2.1-2 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简介 本项目生产主要原料为碳素和石墨统料。生产工艺流程主要包括：破碎筛分、粗破、磨粉、整形包装。 （1）原料进厂：项目原料（吨袋装，粒径大于100mm）由运输车辆运送进入厂区，由叉车转运到厂区原料区进行储存，由于原料用吨袋进行包装，卸料时使用叉车将吨袋整袋进行转运卸料，因此卸料过程不考虑粉尘的产生。 （2）给料：用叉车将原料区的原料运送到破碎筛分机料仓处，然后用电葫芦将原料提升到料仓口上方，人工将吨袋底部卸料口（直径20~30cm）打开后迅速将吨袋（直径90~100cm）放回料仓口，此时吨袋底部与料仓口完全贴合。此外，由于风机的存在，料仓处于负压状态，原料为颗粒状，卸料过程粉尘产生量极小，故此过程不考虑粉尘的产生。 进入料仓后的原料通过振动给料机进行给料，此过程会产生设备噪声。 （3）破碎筛分：原料通过振动给料机进入破碎筛分机进行初步破碎，破碎过程为全封闭式物理锤破，粗破后的半成品经密闭管道进入脉冲式布袋除尘器，卸料口配备吨袋用于收集半成品，半成品1收集后用吨袋包装，用叉车运至破碎机处进行下一道工序。此工序会产生粉尘和设备噪声。 （4）给料：用叉车将半成品1（粒度30~50mm）运送到破碎机料仓处，然后用电葫芦将半成品1（吨袋装）提升到料仓口上方，人工将吨袋底部卸料口（直径20~30cm）打开后迅速将吨袋（直径90~100cm）放回料仓口，此时吨袋底部与料仓口完全贴合。此外，由于风机的存在，料仓处于负压状态，卸料过程粉尘产生量极小，故此过程不考虑粉尘的产生。 （5）粗破：物料经喂料螺旋器给料进入粗破机后，在高速冲击锤和齿板作用下，产生剧烈的碰撞、摩擦、剪切而形成颗粒的细粉碎（粒度20~30mm），合格的物料随气流进入旋风集尘器并由其下部的卸料阀排出，为半成品2，不合格的物料则返回到粗破机以进行进一步粉碎，直到达到所要求的粒度，而带有少量细粉尘的气流则经过脉冲式布袋除尘器净化后排出。半成品2收集后用吨袋包装，用叉车运至磨粉机处进行下一道工序。 （6）磨粉：用叉车将半成品2（粒度20~30mm）运送到磨粉机料仓处，在磨粉机作用下对颗粒的细粉碎（粒度5~10mm），合格的物料随气流进入旋风集尘器并由其下部的卸料阀排出，为半成品3，而带有少量细粉尘的气流则经过脉冲式布袋除尘器净化后排出。半成品3收集后用吨袋包装，用叉车运至磨粉机处进行下一道工序。 （7）整形：料仓中的半成品3进入整形机进行整形球化处理，减少物料棱角，提高球形度，此过程会产生粉尘和设备噪声。整形球化后的物料通过密闭管道进行分级，将合格的物料及时分选出来进入产品包装收集，达不到细度的物料则返回整形机中进行球化处理，直到达到所要求的粒度，此过程会产生粉尘和设备噪声。 （8）包装入库：将检验合格的产品用吨袋包装，入库。 根据工艺流程，结合本项目营运过程中主要污染物如下： 表2.1-6 项目主要污染工序及污染因子汇总表 名称; 排放源; 污染物名称; 处置措施及去向. 废水; 生活污水; COD、氨氮; 通过化粪池处理后用于农田施肥. 废气; 破碎筛分; 颗粒物; 袋式除尘器+15搞排气筒DA001排放. 粗破、磨粉; 颗粒物; 袋式除尘器+15搞排气筒DA002排放. 整形; 颗粒物; 袋式除尘器+15搞排气筒DA003排放. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门统一处置. 一般工业固废; 不合格产品; 不合格产品; 回用于生产. 除尘器收集粉尘; 粉尘; 回用于生产. 废布袋; 废布袋; 暂存于一般固废间，外售物资回收单位. 废包装袋; 废包装袋. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 隔声、减震等. 2.1.8项目变动情况 项目建设过程中结合实际情况发生变动情况见下表。其余建设内容与环评一致。对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），可知，项目所有变动不属于重大变更，因此无需重新报批环评。 表2.1-7 项目变动与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对照表 序号; 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》; 本项目实际建设内容; 是否发生重大变动. 1; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 本项目开发、使用功能发生未变化; 未发生重大变动. 2; 1.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 2.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 3.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目生产、处置或储存能力未增大，污染物排放量未增加。; 未发生重大变动. 3; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 本项目在批复厂址建设，未重新选址; 未发生重大变动. 4; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目实际建设未新增产品品种或生产工艺。; 未发生重大变动. 5; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目实际生产相较于环评，物料运输、装卸、贮存方式未发生变化; 未发生重大变动. 6; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目废气、废水污染防治措施未发生变化; 未发生重大变动. 7; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目无废水外排。; 未发生重大变动. 8; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 本项目无主要排放口; 未发生重大变动. 9; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目实际建设相较于环评，噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化; 未发生重大变动. 10; .固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目实际生产相较于环评，固体废物利用处置方式依旧为委托外单位利用处置，未改变; 未发生重大变动. 11; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 本项目建设已按照环评要求建设雨水收集池。; 未发生重大变动.

表三

项目实际营运期主要污染源、污染物处理及排放情况如下： 3.1项目主要污染物产生量及排放情况 3.1.1废气 （1）主要污染源：破碎筛分，粗破、磨粉，整形包装。 （2）主要污染物：颗粒物。 （3）治理措施：破碎筛分废气经袋式除尘器+15米高排气筒DA001排放；粗破、磨粉废气经袋式除尘器+15米高排气筒DA002排放；整形包装废气经袋式除尘器+15米高排气筒DA003排放；未收集的废气，通过加强车间机械通排风和自然通风后无组织排放。 （4）监测布点：废气监测布点详见图6-1。 表3-1 项目废气产生及排放情况一览表 废气来源; 废气名称; 污染物种类; 排放形式; 治理措施; 排气筒内径. 破碎筛分; 破碎筛分废气; 颗粒物; 有组织排放; 袋式除尘器+15米高排气筒DA001排放; 0.8m. 粗破、磨粉; 粗破、磨粉废气; 颗粒物; 有组织排放; 袋式除尘器+15米高排气筒DA001排放袋式除尘器+15米高排气筒DA002排放; 1m. 整形包装; 整形包装废气; 颗粒物; 有组织排放; 袋式除尘器+15米高排气筒DA003排放; 1m. DA001排气筒; DA002排气筒. DA003排气筒. 3.1.2废水 本项目无生产废水产生。生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，不外排。 厂区雨水收集池. 3.1.3固体废物 本次项目一般固废包括废滤袋、废包装袋、污水处理站污泥、生活垃圾。企业设备多为储罐，不需维护，油泵均为小功率干式泵，不需添加润滑油。厂内叉车及装载机，添加柴油及设备维护均至厂外，不在厂内存储润滑油。不会产生废油及废油桶及其他危险废物。 表3.1-2 本次验收项目危险废物产生情况一览表 产生环节; 固体废 物名称; 固废 属性; 环评阶段; 验收阶段; 备注. 产生量(t/a); 防治 措施; 产生量(t/a); 防治 措施. 废气治理; 废布袋; 一般 固废; 0.4; 由物资回收单位回收处理; 0.8; 由物资回收单位回收处理; /. 生产; 废包装袋; 一般固废; 7.92; 3.81; /. 生产; 不合格产品; 一般固废; 0.1; 回用于生产; 0.1; 回用于生产; /. 废气治理; 除尘器粉尘; 一般固废; 28.366; 14.183; /. 职工生活; 生活垃圾; 一般固废; 2.4; 环卫部门统一处理; 1.8; 环卫部门统一处理. 一般固废间. 3.1.4噪声 本次验收项目建成运行期间，噪声主要来自各车间的机械设备噪声，其单台声压级大部分在75-80dB(A)之间。项目主要噪声源强汇总情况见下表。 表3.1-3 噪声产生情况一览表 编号; 设备名称; 数量（台）; 声源位置; 排放方式; 排放时间; 产生强度dB(A); 治理措施. 1; 筛分破碎机; 1; 室内; 连续; 昼间; 85; 隔声降噪：选用低噪声设备；将噪声大的设备设置在车间中央；加强生产设备的维护保养等。. 2; 粗破机; 1; 室内; 连续; 昼间; 85. 3; 磨粉机; 2; 室内; 连续; 夜间; 85. 4; 包装整形机; 4; 室内; 连续; 夜间; 80. 5; 风机; 3; 室外; 连续; 昼间; 80. 3.1.5其他环境保护设施 3.1.5.1地下水污染防治措施 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，按照分区防控原则，本项目根据各生产时可能产生污染的区域，将项目所在区域划分为一般污染防治区。包括生产车间、综合楼及门卫室、原辅料仓库、一般固废暂存间等。 3.1.5.2环境风险防范设施 本项目未涉及重大危险物源，企业已按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4号）等文件的要求，完成环境应急预案的编制、评估和备案等工作。 （1）机构设置 已组建厂区的安全环保管理相关人员，通过技能培训，承担本项目建设运行后的环保安全工作。根据公司管理要求，结合当前的环境管理要求和应城市当地的具体情况，制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规程和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 （2）选址、总图布置 车间总平面布置，严格执行国家规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。 3.1.5.3规范化排污口、监测设施及在线监测装置 1）排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口(源)》和国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌。 ①固定噪声排放源：按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点、且对外界影响最大处设置标志牌。 ②设置标牌要求 项目噪声排放源环境保护图形标志应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行；一般固体废物和危险废物贮存、处置场环境保护图形标志按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行。 标志牌设置在排污口（采样口）附近且醒目处，高度为标志牌上端离地面2m，排污口附近 1m 范围内有建筑物的，设置平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 3.2环保设施投资及“三同时”落实情况 本项目环境保护“三同时”验收一览表落实情况见下表。 表3.1-4 “三同时”落实情况一览表 序号; 污染源分类; 环评及批复要求; 实际建设; 是否落实; 治理效果. 一、大气污染源. 1; 破碎筛分废气; 袋式除尘器+15米高排气筒DA001排放; 袋式除尘器+15米高排气筒DA001排放; 落实; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相应排放限值要求. 2; 粗破、磨粉废气; 袋式除尘器+15米高排气筒DA001排放袋式除尘器+15米高排气筒DA002排放; 袋式除尘器+15米高排气筒DA001排放袋式除尘器+15米高排气筒DA002排放. 3; 整形包装废气; 袋式除尘器+15米高排气筒DA003排放; 袋式除尘器+15米高排气筒DA003排放. 4; 造粒废气; 袋式除尘器+15米高排气筒DA004排放; 去除此工艺; 无; /. 二、水污染源. 1; 雨污分流; 雨污分流管道、排污口规范化; 雨污分流管道、排污口规范化; 落实; 措施到位. 2; 生活污水; 通过化粪池处理后农田施肥; 通过化粪池处理后农田施肥; 落实; 通过化粪池处理后农田施肥. 三、噪声. 1; 噪声; 选用低噪声设备；将噪声大的设备设置在车间中央、高噪声设备安装时采用减振垫，生产时不开门窗；加强生产设备的维护保养。; 选用低噪声设备；将噪声大的设备设置在车间中央、高噪声设备安装时采用减振垫，生产时不开门窗；加强生产设备的维护保养。; 落实; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 四、固体废物. 1; 生活垃圾; 环卫部门收集处置; 环卫部门收集处置; 落实; 各类固废均得到妥善处置. 2; 收集粉尘，不合格产品; 回用于生产; 回用于生产; 落实. 3; 废布袋; 外售物资回收单位; 外售物资回收单位; 落实. 4; 废包装袋; 外售物资回收单位; 外售物资回收单位; 落实. 5; 一般固废间; 要求新建一般固废间50㎡; 已建设; 落实.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1环境影响报告表主要结论 表4.1-1 环境影响报告表落实情况一览表 序号; 项目; 具体情况. 1; 环境质量现状评价结论; 根据2020年安庆市生态环境局发布的区域环境质量公报，项目所在区域为环境空气质量不达标区。安庆市已加大对大气环境整治力度，严格执行国家政策，严格污染物排放总量控制等，通过上述一系列防治措施的相继实施，安庆市空气环境质量将逐步改善。 根据2020年安庆市环境质量公报可知，长江安庆段水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 项目周边目前为空地，根据项目周边声环境质量现状监测可知，声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中2 类区标准。. 2; 大气环境影响分析; 本项目位于安庆市大观区十里铺乡林业村，在落实各项污染防治措施后，废气排放可满足相应标准要求，对周围环境影响不大。. 3; 地表水环境影响分析; 项目实行“雨污分流”，职工生活污水经化粪池处理后用于农田施肥；新建一雨水收集池收集雨水用于绿化、厂区洒水抑尘等；无生产废水外排，对水环境影响较小。. 4; 声环境影响分析; 只要企业管理部门认真落实各项防治措施、严格管理，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目运营期噪声排放不会对周围声环境造成明显的影响。. 5; 固体废物环境影响分析; 只要企业严格对固体废物进行分类收集，储存场所严格按照有关规定设计、建造，采取“四防”措施，以“减量化、资源化、无害化”为原则，在自身加强利用的基础上，并合理处置，本项目的固体废物不会对周围环境产生不利影响。. 6; 环境风险影响分析; 根据大气环境风险分析结果，在采取防范措施的前提下，本项目大气环境风险可接受；本项目做好厂区防渗，阻断事故废水污染土壤及地下水环境，风险事故下，废水对地下水及土壤环境的影响可接受。综上所述，在落实本报告提出的风险防范措施下，本项目环境风险可接受。. 7; 总结论; 安徽友爱新能源材料有限公司新能源材料生产加工项目选址不涉及生态红线、实施后能维持区域环境质量现状，不会突破当地环境质量底线，此外，本项目各项能资源均有合理来源，不会触及当地资源利用上线，并且项目的建设符合生态环境准入清单，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）的文件要求。项目符合国家产业政策要求、符合《关于全面打造水清岸绿产业优美长江（安徽）经济带的实施意见（升级版）》等文件要求。项目在采用相应污染防治措施的前提下，各项污染物可以做到达标排放，排放的主要污染物可以满足总量控制指标要求，不会降低区域环境质量的原有功能级别。在采取相应环境风险防范措施后，环境风险可接受。 评价认为，项目在建设和生产运行过程中，在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度，项目建设是可行的。. 4.2环境保护行政主管部门的批复意见 一、原则同意《报告表》所述内容和评价结论。该项目位于安庆市大观区十里铺乡林业村，租赁十里铺乡政府及安庆中大碳素有限公司场地从事新能源材料(锂电池负极材料、石墨碳素制品、增碳剂、摩擦材料、电阻料、保温料、耐火材料等)生产总投资11000万元，环保投资100万，占地面积16985.47m2，建筑面积10608m2。项目主要新建新建2条石墨及碳素制品破碎生产线和1条造粒生产线;两条破碎生产线主要通过上料、分破碎、混料、包装等工序生产石墨及碳素制品，造粒生产线主要通过上料、混料、造粒、包装等工序生产造粒产品，形成年产26400吨新能源材料生产规模;同时配建相应辅助和公用工程该项目已通过大观区发展改革委备案(项目编码:2019-340803-30-03-014507)，且取得十里铺乡人民政府出具的《关于开展项目前期工作的通知》(十经(2019)5号)，符合国家相关产业政策;在落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护措施前提下，仅从生态环境保护角度，我局原则同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施等建设该项目。 二、你公司须认真落实《报告表》提出的各项环保措施，重点做好以下各项工作： (一)施工期防治措施 加强施工管理，施工期车辆冲洗废水经沉淀后回用于生产过程，不外排;生活污水进入化粪池处理后用于周边农田施肥。规范建筑工地扬尘管理，落实建筑施工“围、盖、洒、洗”等措施，渣土运输车应严格按照主管部门划定的渣土运输线路进行运输，不得私自更改运输线路，禁止超载运输及运输车辆不加盖和沿途泼酒行为，最大程度减少扬尘对周围大气的影响。严格控制施工场界噪声，合理布置施工机械，合理安排作业时间，高噪声施工作业应安排在昼间进行并远离敏感点布置，施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中有关规定。 施工废料尽量回用，建筑垃圾处理处置应符合《安庆市建筑垃圾处置管理办法》(宜政发(2013)14号)相应规定;挖方应及时回填或清运，避免造成水土流失，运输车辆必须规范运输“净车出场”，防止土方酒落和造成扬尘污染。生活垃圾交由环卫部门进行处置。 (二)水污染物防治措施 落实《报告表》提出的水污染防治措施。项目落实雨污分流排水体制。项目废水主要为生活污水。生活污水通过化粪池收集处理后，用作周边农田施肥。 (三)大气污染物防治措施 落实《报告表》提出的废气治理措施。项目主要废气为上料筛分、破碎、混料、装包工序产生的粉尘，原料库及成品库扬尘厂区汽车尾气及道路扬尘等。项目生产车间、原料库、成品库均为封闭式车间，物料皮带输送采取封闭措施。上料、破碎、筛分工序废气经1台袋式除尘器处理后，由15m高排气(1#)排放;混料工序粉尘经1台袋式除尘器处理后，由15m高排气简(2#)排放;装包工序产生粉尘经1台袋式除尘器处理后，由15m 高排气简(3#)排放;造粒工序产生粉尘经1台袋式除尘器处理后，由15m高排气简(4#)排放。项目粉尘参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1和表3中的标准限值。同时，项目厂区采取地面硬化、厂区路面定期清扫酒水，以减少废气对周边环境的影响。你公司需确保废气处理设施按要求进行建设并正常运行，确保维持正常处理效率，确保外排污染物稳定达标排放。废气排放口必须按规范设置环保图形标志并设置永久采样孔。 (四)噪声防治措施 落实《报告表》提出的噪声防治措施。合理安排生产时间和各类产噪生产设备，采取加设减振垫、高噪设备地埋、设置车间墙体隔声等减振降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 (五)固废防治措施 落实《报告表》提出的固体废弃物处理处置措施。又车、运输车辆等均委托场外修理厂进行修理维护。项目废包装袋等一般固废集中收集后综合利用;项目布袋除尘器粉尘及车间沉降粉尘收集后回用于造粒工序;生活垃圾统一收集后交由环卫部门集中处置。 (六)环境风险防治措施 落实《报告表》提出的环境风险防治措施。购置相应的应急物资;加强岗位培训及设备维护保养;完善防火、防爆措施等。 (七)强化信息公开和事中事后监管管理工作。 在项目施工和运营过程中，建设单位应按《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》和《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》落实相关要求，建立畅通的公众参与平台，及时公布相关环境信息，保障公众对建设项目环境影响的知情权、参与权和监督权,切实维护人民群众合法环境权益。建设单位需按照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)和《报告表》要求开展项目各项污染物环境监测工作，并向社会公布监测结果。 (八)落实自行监测工作和排污许可制度 按照《排污单位自行监测技术指南》相关要求，建设单位应严格落实自行监测工作，保证监测质量，做好监测数据记录与保存工作;同时按照《排污许可管理办法(试行)》的要求，按要求适时开展排污许可发证登记工作。 (九)项目重大变动须重新报批若项目的规模、原料性质、产品种类、采用的生产工艺和污染防治措施等发生重大变动，你公司应严格遵照国家相关法律法规的规定及时向我局报告，待正式批准后方可开工建设和生产。 三、总量控制指标。 本项目核定的大气污染物总量指标如下:烟(粉)尘:0.2595t/a。 四、以上意见，请子以落实。你公司在施工期及营运期各阶段应根据项目特点积极采取有效措施，强化污染防治和生态环境风险防范措施，进一步提升污染治理、各类事故防范能力，确保污染物达标排放、环境风险、社会稳定风险能够得到有效防范。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目符合环保竣工条件后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告，并向我局报备。 五、其他要求。 1.本批复是我局对该项目环评文件的审批意见，项目涉及的经济、综合管理规划、安监、建设、土地、社会稳定等其他事项遵照有关部门的要求执行。 2.你公司应按规定配合各级生态环境部门做好建设项目环境保护事中事后监管工作，请安庆市生态环境保护综合行政执法支队大观区执法大队做好日常环境监管工作，十里铺乡人民政府落实生态环境网格化管理要求。 表4.2-1 环评批复与实际建设情况对照一览表 序号; 项目; 环评批复及要求; 实际建设情况. 1; 废水; 落实《报告表》提出的水污染防治措施。项目落实雨污分流排水体制。项目废水主要为生活污水。生活污水通过化粪池收集处理后，用作周边农田施肥。; 已落实《报告表》提出的废水处理措施，落实“雨污分流”。生活污水通过化粪池收集处理后，用作周边农田施肥。. 2; 废气; 落实《报告表》提出的废气治理措施。项目主要废气为上料筛分、破碎、混料、装包工序产生的粉尘，原料库及成品库扬尘厂区汽车尾气及道路扬尘等。项目生产车间、原料库、成品库均为封闭式车间，物料皮带输送采取封闭措施。上料、破碎、筛分工序废气经1台袋式除尘器处理后，由15m高排气(1#)排放;混料工序粉尘经1台袋式除尘器处理后，由15m高排气简(2#)排放;装包工序产生粉尘经1台袋式除尘器处理后，由15m 高排气简(3#)排放;造粒工序产生粉尘经1台袋式除尘器处理后，由15m高排气简(4#)排放。项目粉尘参照执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1和表3中的标准限值。同时，项目厂区采取地面硬化、厂区路面定期清扫酒水，以减少废气对周边环境的影响。你公司需确保废气处理设施按要求进行建设并正常运行，确保维持正常处理效率，确保外排污染物稳定达标排放。废气排放口必须按规范设置环保图形标志并设置永久采样孔。; 已落实《报告表》提出的各类废气治理措施。项目生产车间、原料库、成品库均为封闭式车间，物料皮带输送采取封闭措施。破碎筛分工序废气经1台袋式除尘器处理后，由15m高排气DA001排放;粗破、磨粉粉尘经1台袋式除尘器处理后经15m高排气筒DA002排放;整形装包工序产生粉尘经1台袋式除尘器处理后经15m高排气筒DA003排放。根据企业批复的排污许可证，项目粉尘不在执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)中的标准限值，统一执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准限值。同时，项目厂区采取地面硬化、厂区路面定期清扫酒水，以减少废气对周边环境的影响。废气排放口已设置永久采样孔。. 3; 噪声; 落实《报告表》提出的噪声防治措施。合理安排生产时间和各类产噪生产设备，采取加设减振垫、高噪设备地埋、设置车间墙体隔声等减振降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。; 已落实《报告表》提出的噪声防治措施。项目通过采取合理布局、选用低噪声设备、利用厂房隔声、安装减震底座等措施，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。. 4; 固废; 落实《报告表》提出的固体废弃物处理处置措施。又车、运输车辆等均委托场外修理厂进行修理维护。项目废包装袋等一般固废集中收集后综合利用;项目布袋除尘器粉尘及车间沉降粉尘收集后回用于造粒工序;生活垃圾统一收集后交由环卫部门集中处置。; 已落实《报告表》提出的固体废弃物防治措施。又车、运输车辆等均委托场外修理厂进行修理维护。项目废包装袋等一般固废集中收集后综合利用;项目布袋除尘器粉尘及车间沉降粉尘收集后回用于生产;生活垃圾统一收集后交由环卫部门集中处置。. 5; 环境风险防治措施; 落实《报告表》提出的环境风险防治措施。购置相应的应急物资;加强岗位培训及设备维护保养;完善防火、防爆措施等。; 已落实《报告表》提出的环境风险防治措施。购置相应的应急物资;加强岗位培训及设备维护保养;完善防火、防爆措施等。. 6; 施工期; 加强施工管理，施工期车辆冲洗废水经沉淀后回用于生产过程，不外排;生活污水进入化粪池处理后用于周边农田施肥。规范建筑工地扬尘管理，落实建筑施工“围、盖、洒、洗”等措施，渣土运输车应严格按照主管部门划定的渣土运输线路进行运输，不得私自更改运输线路，禁止超载运输及运输车辆不加盖和沿途泼酒行为，最大程度减少扬尘对周围大气的影响。严格控制施工场界噪声，合理布置施工机械，合理安排作业时间，高噪声施工作业应安排在昼间进行并远离敏感点布置，施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中有关规定。 施工废料尽量回用，建筑垃圾处理处置应符合《安庆市建筑垃圾处置管理办法》(宜政发(2013)14号)相应规定;挖方应及时回填或清运，避免造成水土流失，运输车辆必须规范运输“净车出场”，防止土方酒落和造成扬尘污染。生活垃圾交由环卫部门进行处置。; 已落实《报告表》提出的施工期各项污染防治措施，合理组织施工，严格控制施工场地、施工机械和车辆运输扬尘及噪声等对环境的影响。按照《安庆市建筑垃圾处置管理办法》(宜政发(2013)14号)处理处置建筑垃圾。.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 本次验收委托了安徽迈森环境科技有限公司（CMA:211212051888）进行监测，验收监测期间，企业正常生产，污染治理设施运转正常，符合验收监测条件；监测点位布设合理，保证各监测点位布设的科学性和可比性；监测数据严格执行三级审核制度，经过校对、质量负责人校核，最后由技术负责人审定。 5.1监测分析方法 本次验收使用的监测分析方法如下： 表5.1-1 本项目验收监测分析方法一览表 检测类别; 检测项目; 检测方法; 方法检出限; 主要仪器. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ 1263-2022; 168μg/m³; 电子天平 AHMS-SY-014. 有组织废气; 低浓度颗粒物; 固定污染源废气低浓度颗粒物 的测定重量法HJ 836-2017; 1.0mg/m³; 电子天平 AHMS-SY-014. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; 多功能声级计 AHMS-YQ-015 声校准器 AHMS-YQ-023 便携式风速仪 AHMS-YQ-070. 环境噪声; 声环境质量标准GB 3096-2008; /. 5.2人员资质 本次参加验收监测的人员均经过考核并持有合格证书，监测能力能够满足本次验收监测需要。 5.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标的干扰。方法的检出限应满足要求。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。 5.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 测量仪器和声校准器应在检定规定的有效期限内使用；监测人员应持证上岗；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不得大于0.5dB，否则，本次测量无效，重新校准测量仪器，重新进行监测；测量时传声器加防风罩；测量时记录影响测量结果的噪声源。

表六

验收监测内容： 按照本项目环评及批复的要求，根据本项目的具体情况，结合现场勘查，编制了验收监测实施方案，并于2025年5月25日-5月28日对本项目进行了现场监测及检查，验收监测内容如下： 6.1 废气监测 6.1.1废气有组织监测 具体监测点位、监测项目、监测频次见表6.1-1。 表6.1-1 有组织废气监测内容 测点 编号; 监测点位置; 监测项目; 排气筒 高度; 断面数/测孔数; 监测 频次. DA001; 破碎筛分废气排气筒出口; 颗粒物排放浓度及排放速率; 15m; 1/1; 小时均值，等时间间隔采3次，监测2天. DA003; 粗破磨粉废气排气筒出口; 颗粒物排放浓度及排放速率; 15m; 1/1. DA002; 整形包装排气筒出口; 颗粒物排放浓度及排放速率; 15m; 1/1. 6.1.2无组织废气监测 （1）厂界监测 验收监测期间，根据实际风向，在厂界外2米范围内上风向设1个参照点（G1），厂界外10米范围内下风向布设3个废气无组织排放监控点（G2、G3、G4），以捕捉废气无组织排放的最大浓度。无组织排放监测时，同时监测并记录各监测点位的风向、风速等气象参数。监测因子及监测频次见表6.1-1。 表6.1-1 无组织废气监测点位、监测因子及监测频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界上风向参照点、厂内监测点（G1）; 颗粒物; 2天，3次/天. 厂界下风向无组织监测点 （G2、G3、G4）. 6.2噪声监测 监测点位、因子及频次见表6.2-1。 表6.2-1 噪声监测点位、监测因子及监测频次一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 东、南、西、北厂界各布设1个监测点（N1、N2、N3、N4）; 等效连续A声级; 昼间1次/天，连续监测2天. - 监测项目：等效连续A声级；

附图6-1 监测点位布置图

表七

7.1验收监测期间生产工况记录： 本次验收为阶段性验收，设计生产能力为12600t/a碳素石墨制品（增碳剂、摩擦材料、负极材料），监测期间，环保设施运行正常，符合验收监测条件，此次监测结果可作为验收依据。具体生产符合见下表。 表7.1-1 验收监测期间项目生产工况表 名称; 日期; 设计能力; 实际能力; 生产负荷. 碳素石墨制品生产线; 2025.5.25; 42t/d; 35t/d; 83.3%. 2025.5.26; 42t/d; 36t/d; 85.7%. 2025.5.27; 42t/d; 40t/d; 95.2%. 2025.5.28; 42t/d; 38t/d; 90.5%.

验收监测结果： 7.2验收监测结果： 7.2.1废气 （1）无组织废气 监测期间气象参数及监测结果见表7.2-1。 表7.2-1 无组织排放废气监测结果 采样日期; 2025/5/27; 分析日期; 2025/5/27-2025/5/30. 采样点位; 样品编号; 采样频次; 排放浓度. 总悬浮颗粒物(mg/m³). 厂界 上风向G1; 2505040FA0101; 第一次; 0.196. 2505040FA0102; 第二次; 0.197. 2505040FA0103; 第三次; 0.195. 厂界 下风向G2; 2505040FA0201; 第一次; 0.216. 2505040FA0202; 第二次; 0.212. 2505040FA0203; 第三次; 0.215. 厂界 下风向G3; 2505040FA0301; 第一次; 0.212. 2505040FA0302; 第二次; 0.208. 2505040FA0303; 第三次; 0.211. 厂界 下风向G4; 2505040FA0401; 第一次; 0.203. 2505040FA0402; 第二次; 0.203. 2505040FA0403; 第三次; 0.206. 采样日期; 2025/5/28; 分析日期; 2025/5/28-2025/5/30. 采样点位; 样品编号; 采样频次; 排放浓度. 总悬浮颗粒物(mg/m³). 厂界 上风向G1; 2505040FB0101; 第一次; 0.194. 2505040FB0102; 第二次; 0.195. 2505040FB0103; 第三次; 0.197. 厂界 下风向G2; 2505040FB0201; 第一次; 0.216. 2505040FB0202; 第二次; 0.214. 2505040FB0203; 第三次; 0.212. 厂界 下风向G3; 2505040FB0301; 第一次; 0.209. 2505040FB0302; 第二次; 0.212. 2505040FB0303; 第三次; 0.210. 厂界 下风向G4; 2505040FB0401; 第一次; 0.201. 2505040FB0402; 第二次; 0.206. 2505040FB0403; 第三次; 0.204. 根据监测结果，厂界上风向（1#）、厂界下风向（2#、3#、4#）废气无组织排放监控点中，颗粒物的最大监测浓度值为216μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应要求。 - （2）有组织废气 - 监测结果见下表。 - 表7.2-2 有组织废气监测结果 采样点位; 1#排气筒出口; 检测结果. 采样日期; 样品编号; 采样频次; 低浓度颗粒物. 实测浓度(mg/m³); 排放速率(kg/h). 2025/5/25; 2505040FA0501; 第一次; 1.2; 0.0127. 2505040FA0502; 第二次; 1.4; 0.0141. 2505040FA0503; 第三次; 1.3; 0.0123. 2025/5/26; 2505040FB0501; 第一次; 1.4; 0.0144. 2505040FB0502; 第二次; 1.6; 0.0159. 2505040FB0503; 第三次; 1.5; 0.0146. 采样点位; 2#排气筒出口; 检测结果. 采样日期; 样品编号; 采样频次; 低浓度颗粒物. 实测浓度(mg/m³); 排放速率(kg/h). 2025/5/25; 2505040FA0601; 第一次; 1.6; 0.0201. 2505040FA0602; 第二次; 1.5; 0.0189. 2505040FA0603; 第三次; 1.4; 0.0178. 2025/5/26; 2505040FB0601; 第一次; 1.8; 0.0266. 2505040FB0602; 第二次; 1.9; 0.0324. 2505040FB0603; 第三次; 1.8; 0.0309. 采样点位; 3#排气筒出口; 检测结果. 采样日期; 样品编号; 采样频次; 低浓度颗粒物. 实测浓度(mg/m³); 排放速率(kg/h). 2025/5/27; 2505040FA0701; 第一次; 1.7; 0.0200. 2505040FA0702; 第二次; 1.6; 0.0171. 2505040FA0703; 第三次; 1.9; 0.0202. 2025/5/28; 2505040FB0701; 第一次; 1.9; 0.0200. 2505040FB0702; 第二次; 1.7; 0.0184. 2505040FB0703; 第三次; 2.0; 0.0217. 根据废气处理设施出口监测数据，破碎筛分废气排气筒出口（DA001）颗粒物最大排放浓度为1.6mg/m3；粗破磨粉废气排气筒出口（DA002）颗粒物最大排放浓度为1.9mg/m3；整形包装废气排气筒出口（DA003）颗粒物最大排放浓度为2.0mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应要求。 7.2.2噪声 本项目噪声监测结果见表7.2-3 表7.2-3 厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 测点位置; 主要声源; 2025/5/25. 测量时间; 结果; 测量时间; 结果. N1; 厂界东侧外1m处; 生产噪声; 19:57-20:02; 58; 22:23-22:28; 48. N2; 厂界南侧外1m处; 20:10-20:15; 53; 22:33-22:38; 48. N3; 厂界西侧外1m处; 20:20-20:25; 52; 22:44-22:49; 49. N4; 厂界北侧外1m处; 19:49-19:54; 58; 22:13-22:18; 49. 测点编号; 测点位置; 主要声源; 2025/5/26. 测量时间; 结果; 测量时间; 结果. N1; 厂界东侧外1m处; 生产噪声; 20:18-20:23; 54; 22:11-22:16; 49. N2; 厂界南侧外1m处; 20:29-20:34; 56; 22:22-22:27; 48. N3; 厂界西侧外1m处; 20:38-20:43; 56; 22:31-22:36; 49. N4; 厂界北侧外1m处; 20:04-20:09; 58; 22:03-22:08; 47. 监测结果表明：厂界噪声监测点位2天，昼间噪声值为52-58dB（A）之间，小于其标准限值60dB（A），夜间噪声值为47-49dB（A）之间，小于其标准限值50dB（A）。企业各厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，为达标排放。 7.3污染物排放总量核算 根据安庆市大观区生态环境分局《关于安徽友爱新能源材料有限公司新能源材料生产加工项目环境影响报告表的批复》（观环建函(2021)10号），本项目总量控制指标：颗粒物：0.2595t/a。 本项目昼夜生产，年工作时间4200h，本项目污染物总量核算情况如下： ①排入外环境的颗粒物总量为：（0.0127+0.0141+0.0123+0.0144+0.0159+0.0146+0.0201+0.0189+0.0178+0.0266+0.0324+0.0309+0.0200+0.0171+0.0202+0.0200+0.0184+0.0217）/6×4200×10-3=0.2437t/a<0.2595t/a； 因此，项目验收期间颗粒物排放总量满足总量控制指标。

表八

验收监测结论： 8.1 环保设施调试运行效果 8.1.1监测结果 （1）废气监测结论 本次验收项目实际运行中产生的有组织废气主要来自于：（1）破碎筛分产生的废气经布袋除尘器处理后通过1根15m高DA001排气筒排放。（2）粗破磨粉废气：经布袋除尘器处理后通过1根15m高DA002排气筒排放。（3）整形包装废气：经布袋除尘器处理后通过1根15m高DA003排气筒排放。 根据有组织废气监测结果：破碎筛分废气排气筒出口（DA001）颗粒物最大排放浓度为1.6mg/m3；粗破磨粉废气排气筒出口（DA002）颗粒物最大排放浓度为1.9mg/m3；整形包装废气排气筒出口（DA003）颗粒物最大排放浓度为2.0mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应要求。 根据无组织废气监测结果，厂界上风向（1#）、厂界下风向（2#、3#、4#）废气无组织排放监控点中，颗粒物的最大监测浓度值为216μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应要求。 （2）噪声监测结论 验收监测期间，厂界噪声监测点位2天，昼间噪声值为52-58dB（A）之间，小于其标准限值60dB（A），夜间噪声值为47-49dB（A）之间，小于其标准限值50dB（A）。企业各厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，为达标排放。 （3）固体废物 本项目固废包括废布袋、废包装袋，均为一般固废，暂存在一般固废间，外售综合利用。职工生活垃圾收集后统一交由环卫部门处理。 综上，项目运营期废气、噪声及固体废物均得到有效处置，项目运营期对周边环境影响较小。 （4）污染物排放总量 根据现场调查，项目及其配套环保设施已全部建设完成。本项目污染物总量核算情况如下：排入外环境的颗粒物排放总量为0.2437t/a，满足总量控制指标要求。