安庆帝伯格茨活塞环有限公司

端面密封件生产线提升与智能化改造项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位: 安庆帝伯格茨活塞环有限公司

报告编制单位：安徽凯格环保工程有限公司

编制日期：二〇二六年二月

建设单位法人代表：          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项目负责人：

报告编写人：

建设单位          （盖章）

电话:

传真:                         邮编:

地址:

编制单位           （盖章）

电话:

传真:                         邮编:

地址:

表一

| 建设项目 名称 |  | 端面密封件生产线提升与智能化改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 名称 |  | 安庆帝伯格茨活塞环有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目 性质 |  | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 安徽省安庆市大观区集贤北路173号现有厂区内 |  |  |  |  |
| 主要产品 名称 |  | 端面密封件 |  |  |  |  |
| 设计生产 能力 |  | 年产端面密封件196万片 |  |  |  |  |
| 实际生产 能力 |  | 年产端面密封件196万片 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2022年5月 | 开工建设时间 | 2024年7月 |  |  |
| 调试时间 |  | 2025年11月 | 验收现场监测时间 | 2025.12.22-12.25、2026.2.3-2.4 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 安庆市大观区生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽凯格环保工程 有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | 安庆帝伯格茨活塞环有限公司 | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 |  | 2000 | 环保投资 | 53 | 比例 | 2.65% |
| 实际总概算 |  | 2000 | 环保投资 | 53 | 比例 | 2.65% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日修正，2018年1月1日起施行； 2、《中华人民共和国大气污染防治法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修正，2018年10月26日起施行； 3、《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过，自2022年6月5日起施行； 4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议于2020年4月29日修订通过，自2020年9月1日起施行； 5、国务院第682 号令《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）。 6、国环规环评〔2017〕4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告。 7、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告〔2018〕9 号） 8、安徽凯格环保工程有限公司编制的《安庆帝伯格茨活塞环有限公司端面密封件生产线提升与智能化改造项目环境影响报告表》，2022年5月。 9、安庆市大观区生态环境分局《关于安庆帝伯格茨活塞环有限公司端面密封件生产线提升与智能化改造项目环境影响报告表审查意见的函》（观环建函〔2022〕3号），2022年6月6日。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1.1 废水污染物排放标准 厂区排水实行清污分流、污污分流。项目产生的生活污水、食堂废水、超声波清洗废水、地面清洁废水等纳入现有综合污水处理站处理；以上废水与经过化粪池处理的生活污水一并经园区污水管网排入城东污水处理厂处理。总排口pH、COD、氨氮、石油类执行城东污水处理厂接管标准。城东污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。 表1.1-1 项目废水污染物排放标准一览表 废水处理 场所; 污染物名称; 排放 限值; 污染物排放监控位置; 标准. 厂区污水 处理站; pH; 6~9; 厂区总排口; 城东污水处理厂接管标准. COD; 300. BOD5; 150. SS; 200. 动植物油; 100. 氨氮; 25. LAS; 20. 石油类; 20. 城东污水 处理厂; pH; 6~9; 城东污水处理厂排放口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. COD; 50. 氨氮; 5（8）*. BOD5; 10. SS; 10. 动植物油; 1. LAS; 0.5. 石油类; 1. 注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内为水温≤12℃时的控制指标。 1.2 大气污染物排放标准 项目建成运行后，主要污染物为机加工过程产生的油雾（以非甲烷总烃计）以及抛光过程产生的颗粒物，非甲烷总烃和颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）：企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放高标准的规定，因此拟建项目有机废气（以非甲烷总烃计）的无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；厂内VOCS无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中标准。具体标准值见下表。 表1.2-1 项目废气污染物有组织排放标准一览表 序号; 污染物名称; 排放高度m; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 标准来源. 1; 颗粒物; 15; 120; 1.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2; 非甲烷总烃; 120; 3.0. 表1.2-2 项目废气污染物无组织排放限值表 单位：mg/m3 污染物名称; 厂界监控点浓度限值; 标准来源. 颗粒物; 1; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 4. 表1.2-3 厂区内VOCs无组织排放限值表 单位：mg/m3 污染物名称; 特别排放限值; 限值含义; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 1小时平均; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 20; 任意一次浓度值. 1.3 噪声污染物排放标准 本项目厂界东侧声环境质量执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余三侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表1.3-1 工业企业厂界环境噪声排放限值单位：dB（A） 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2; 60; 50. 4; 70; 55. 1.4 固废污染物排放标准 固废按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定执行。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其中采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 1.5 总量控制指标 根据安庆市大观区生态环境分局《关于安庆帝伯格茨活塞环有限公司端面密封件生产线提升与智能化改造项目环境影响报告表审查意见的函》（观环建函〔2022〕3号），本项目各污染物总量不得高于《报告表》中申请量，则本项目新增总量如下： 表1.5-1 项目总量指标情况一览表 序号; 项目; 本项目. 1; COD; 0.0265t/a. 2; 氨氮; 0.0027t/a. |

表二

2.1工程建设内容 2.1.1项目由来简述 安庆帝伯格茨活塞环有限公司（ATG）投资2000万元，实施端面密封件生产线提升与智能化改造项目，在原有生产线进行效率提升与智能化改造，利用原有端面密封件生产线厂房以及该厂房北侧空置厂房，引进自动梯面磨床设备，背面行磨和外圆抛光设备，实现端面密封件生产线效率提升与智能化改造，形成新增年产196万片端面密封件生产能力。 项目于2022年3月24日经安庆市大观区经济和信息化局备案，项目编码为2203-340803-07-02-136880，建成后年产196万片端面密封件。项目于2022年5月完成环评，在2022年6月6日获得安庆市大观区生态环境分局《关于安庆帝伯格茨活塞环有限公司端面密封件生产线提升与智能化改造项目环境影响报告表审查意见的函》（观环建函〔2022〕3号）。 项目于2024年7月建设，2025年11月竣工并开始调试。企业在2025年12月开始验收工作，并开展本项目的竣工环保验收监测工作。2025年12月22日-12月25日、2026年2月3日-2月4日安徽中检安环检测技术有限公司开展了废水、废气、噪声的现场检测。（CMA: 251212053027） 本次验收范围为端面密封件生产线提升与智能化改造项目所有工程内容，本次验收内容主要为：核查项目实际建设内容，对项目环境保护设施建设情况进行检查，对环境保护设施调试效果进行现场监测等。 2.1.2建设内容 本次验收的生产能为年产端面密封件196万片。 经现场勘查，实际建设情况与环评报告表中建设情况对比见下表：

表2.1-1实际建设情况与环评报告表中建设情况对比表 工程 类别; 项目 名称; 环评阶段主要建设内容及规模; 验收阶段主要建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 端面密封件生产线; 在原有生产线进行效率提升与智能化改造，利用原有端面密封件生产线厂房以及该厂房北侧空置厂房，引进自动梯面磨床设备，背面行磨和外圆抛光设备，同时开发自动车床、自动外观检查机、自动包装机及智能仓储系统等智能化设备，实现端面密封件生产线效率提升与智能化改造，形成新增年产196万片端面密封件生产能力。; 在原有生产线进行效率提升与智能化改造，利用原有端面密封件生产线厂房以及该厂房北侧空置厂房，引进自动梯面磨床设备，背面行磨和外圆抛光设备，同时开发自动车床、自动外观检查机、自动包装机及智能仓储系统等智能化设备，实现端面密封件生产线效率提升与智能化改造，形成新增年产196万片端面密封件生产能力。; 与环评一致. 辅助 工程; 办公区; 依托现有办公区，位于二号厂现有磨床车间二层。; 依托现有办公区，位于二号厂现有磨床车间二层。; 与环评一致. 公用 工程; 供水; 由市政管网供水系统提供。; 由市政管网供水系统提供。; 与环评一致. 供电; 由市政电网供应。依托原有项目配电房（总容量1250KVA），年用电量150万kWh/ a; 由市政电网供应。依托原有项目配电房（总容量1250KVA），年用电量150万kWh/ a; 与环评一致. 排水; 雨污分流制，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；污水处理达标后进市政污水管网，送至城东污水处理厂处理后达标排放。; 雨污分流制，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网；污水处理达标后进市政污水管网，送至城东污水处理厂处理后达标排放。; 与环评一致. 环保 工程; 废水; 生活污水经有化粪池预处理；食堂废水经隔油、沉淀预处理；预处理后的生活污水、食堂废水和车间地面清洁废水进入厂区原有污水处理站，处理后的废水经厂区污水总排口排入市政污水管网送至城东污水处理厂处理。; 生活污水经有化粪池预处理；食堂废水经隔油、沉淀预处理；预处理后的生活污水、食堂废水和车间地面清洁废水进入厂区原有污水处理站，处理后的废水经厂区污水总排口排入市政污水管网送至城东污水处理厂处理。; 与环评一致. 废气; 打磨工序设备密闭操作，产生的有机废气（以油雾计）通过设备自带的油雾净化器处理后车间内无组织排放; 打磨工序设备密闭操作，产生的有机废气（以油雾计）通过设备自带的油雾净化器处理后车间内无组织排放; 与环评一致. 抛光工序产生的粉尘由通过袋式吸尘器处理后无组织排放; 抛光工序产生的粉尘由通过移动式滤筒吸尘器处理后无组织排放; 抛光工序产生的粉尘较少，实际采用移动式滤筒吸尘器处理后无组织排放. 固废; 生活垃圾由生活垃圾收集箱暂存，定期交由环卫部门清运处理。; 生活垃圾由生活垃圾收集箱暂存，定期交由环卫部门清运处理。; 与环评一致. 生化污泥和砂轮依托厂区原有一般工业固废暂存区贮存，一般工业固废暂存区建筑面积约100m2，位于厂房西南侧。; 生化污泥和砂轮依托厂区原有一般工业固废暂存区贮存，一般工业固废暂存区建筑面积约100m2，位于厂房西南侧。; 与环评一致. 油泥、废切削、磨削液、油桶、含油污泥、废液压油、静电油烟净化器收集的废油依托厂区北侧原有危废库暂存，危废库建筑面积约100m2，位于厂房西侧。; 油泥、废切削、磨削液、油桶、含油污泥、废液压油、静电油烟净化器收集的废油依托厂区北侧原有危废库暂存，危废库建筑面积约100m2，位于厂房西侧。; 与环评一致. 噪声; ① 选用符合国家噪声标准规定的设备； ② 合理车间平面布置，尽量集中布置高噪设备，并利用绿化加强噪声的影响； ③ 对于声源上无法根治的生产噪声，分别按不同情况采用消声隔振、隔声、吸声等措施，并着重控制声强高的噪声源； ④ 合理安排物流运输计划。; ① 选用符合国家噪声标准规定的设备； ② 合理车间平面布置，尽量集中布置高噪设备，并利用绿化加强噪声的影响； ③ 对于声源上无法根治的生产噪声，分别按不同情况采用消声隔振、隔声、吸声等措施，并着重控制声强高的噪声源； ④ 合理安排物流运输计划。; 与环评一致. 环境 风险; ①组织厂区的安全环保管理相关人员进行环保安全工作；②严格按照规范要求建设厂区；③依托厂内1座200m3事故应急池；④设置水泥硬化地面等防渗漏措施，同时在在雨排口设事故废水切断措施；⑤建设有消防及火灾报警系统；⑥设置有应急处置措施; ①组织厂区的安全环保管理相关人员进行环保安全工作；②严格按照规范要求建设厂区；③依托厂内1座200m3事故应急池；④设置水泥硬化地面等防渗漏措施，同时在在雨排口设事故废水切断措施；⑤建设有消防及火灾报警系统；⑥设置有应急处置措施; 与环评一致. 储运 工程; 材料 仓库; 依托现有仓库，仓库建筑面积约217m2，位于于厂房南侧。存放项目所需的外购毛坯件。; 依托现有仓库，仓库建筑面积约217m2，位于于厂房南侧。存放项目所需的外购毛坯件。; 与环评一致. 依托现有化学品仓库，化学品仓库面积约100m2，位于厂房西侧，存放项目所需的化学品。; 依托现有化学品仓库，化学品仓库面积约100m2，位于厂房西侧，存放项目所需的化学品。; 与环评一致. 依托现有配件仓库，配件仓库建筑面积约161m2，位于厂房东侧，存放生产所需的其他配件等。; 依托现有配件仓库，配件仓库建筑面积约161m2，位于厂房东侧，存放生产所需的其他配件等。; 与环评一致. 成品 仓库; 依托现有成品仓库，建筑面积约711m2，位于厂房北侧，用于存放本项目成品。; 依托现有成品仓库，建筑面积约711m2，位于厂房北侧，用于存放本项目成品。; 与环评一致.

2.1.3原辅材料消耗及水平衡： 根据现场调查，本项目原辅材料消耗见下表。 表2.1-2 项目主要原辅材料及能源消耗情况 序号; 名称; 单位; 环评年消耗量; 验收年消耗量; 厂区最大储存量; 储存位置; 运输方式. 1; 铸铁毛坯; t/a; 560; 560; 13t; 原料 仓库; 汽运. 2; 32#抗磨液压油; t/a; 3.6; 3.6; 0.5t; 危化品仓库; 汽运. 3; 磨削液; t/a; 5.2; 5.2; 0.5t; 汽运. 4; 切削液; t/a; 4; 4; 0.5t; 汽运. 5; 清洗液; t/a; 3.6; 3.6; 0.4t; 汽运. 6; 砂轮; t/a; 0.24; 0.24; 0.05t; 配件 仓库; 汽运. 7; 水; t/a; 777.8; 747; /; /; /. 8; 电; 万kWh/ a; 150; 150; /; /; /. 根据实地调查，本项目水平衡图见图2-1 图2-1 项目实际给排水平衡图（单位：t/a） 2.1.4项目生产设备表更情况 验收阶段设备规格产能发生变化，实际安装设备减少，但可满足本项目实际生产需求。 表2.1-3 项目主要生产设备变更一览表 分类; 序号; 设备名称; 环评阶段; 验收阶段. 端面密封件生产线; 机加工; 1; 背面珩磨机; 2台; 1台. 2; 精珩磨机; 2台; 1台. 3; 外圆抛光机; 2台; 1台. 4; 梯面磨床; 4台; 4台. 5; 自动车床; 10台; 1台. 6; 脱磁机; 0台，依托现有; 0台，依托现有. 7; 成型磨床. 8; 超声波清洗机. 检查包装; 9; 自动外观检查机; 1台; 1台. 10; 自动包装机; 1台; 1台. 智能化 系统; 11; 智能仓储货柜系统; 2套; 2套. 12; 数据自动采集系统; 1套; 1套. 2.1.5产品方案 本次验收项目实施后主要产品方案汇总见下表。由表2.1-4、2.1-5可知，本次验收项目实施后实际生产阶段产能均达到环评阶段设计产能。 表2.1-4 环评阶段主要产品方案及生产规模表 序号; 产品名称; 现有工程生产 规模; 本次工程生产 规模; 本工程实施后全厂规模. 1; 端面密封件; 44万片/a; 196万片/a; 240万片/a. 表2.1-5 实际建设阶段主要产品方案及生产规模表 序号; 产品名称; 现有工程生产 规模; 本次工程生产 规模; 本工程实施后全厂规模. 1; 端面密封件; 44万片/a; 196万片/a; 240万片/a. - 注：项目产品不涉及铸造和电镀，项目外购铸件毛坯进行加工。 2.1.6生产制度及劳动定员变更情况 本项目环评中劳动人员为14人，二班制生产，每班10小时，年生产天数为300天。 本项目实际生产中劳动人员为14人，二班制生产，每班10小时，年生产天数为300天。 2.1.7项目地理位置 企业位于安徽省安庆集贤北路173号，二号厂厂界北侧距厂界10m为尚城花园南苑居住区，该居住区距拟建项目生产车间120m，南侧为安庆环佳汽车服务有限公司，西侧为空地（根据安庆市城市总体规划（2010~2030），该地块为工业工地），东侧为集贤北路，隔路为五里墩居民。 主要环境敏感目标见表2.1-7，与环评阶段相比未发生改变： 表2.1-6 项目主要环境保护目标一览表 名称; 坐标（°）; 保护 对象; 保护 内容; 环境功 能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 尚城花园南苑; 117.029494680; 30.545972539; 居民点; 600人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准; N; 10m【1】. 五里墩; 117.033818402; 30.543944789; 居民点; 2000人; E; 76m. 十里乡; 117.027515211; 30.543810678; 居民点; 1500人; W; 167m. 尚城花园北苑; 117.027981915; 30.547635508; 居民点; 400人; N; 247m. 和谐佳苑; 117.030696310; 30.548397255; 居民点; 1134人; N; 263m. 五里孙畈组; 117.023550906; 30.547088337; 居民点; 900人; NW; 486m. 注：距企业1#车间无组织排放源120m；距2#车间无组织排放源55m 2.1.8主要工艺流程及产物环节 本次工程主要建设端面密封件生产线，与环评相比，生产工艺未发生变化。 图2-2 项目端面密封件生产工艺流程图 工艺流程说明： 外购毛坯件进行生产，要求毛坯的尺寸精度达到规定的规格要求。背面珩磨与成型磨以及自动车床加工是对端面密封件半成品的外圆面进行磨削加工，以有利于其在运动工作中更好地紧贴，起到有效的密封作用。梯面磨是对端面密封件的端面进行磨削加工，磨削成断面形状为梯形，此形状对端面密封件在工作时避免被黏结而出现折断，同时密封性能更优越，使用寿命长的好处。精绗磨是对端面密封件半成品的外圆面进行精加工，修正其圆度。清洗与抛光是对前面生产过程中产生的附着杂质进行清除，确保成品清洁度。随后对产品进行检查，以去除次品，最后包装入库。 根据工艺流程，结合本项目营运过程中主要污染物如下： 表2.1-7 项目主要污染工序及污染因子汇总表 类别; 主要污染工序; 主要污染物; 主要污染因子. 施工期; 废水; 施工生活; 生活污水; COD、氨氮. 施工机械; 施工废水; 石油类、SS. 废气; 场地平整、设备安装; 粉尘; 颗粒物. 运输车辆及机械尾气; 汽车尾气; SO2、NOX、CO、烃类等. 固废; 施工机械; 噪声; Leq. 运输车辆; 噪声; Leq. 噪声; 施工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 设备安装; 废弃包装材料; 废弃包装材料. 营运期; 废水; 超声波清洗; 超声波清洗废水; COD、SS、石油类. 保洁; 地面清洗废水; COD、石油类. 职工生活; 生活污水; COD、氨氮. 废气; 机加工; 磨削废气; 非甲烷总烃. 抛光; 抛光废气; 颗粒物. 固废; 机加工; 铁屑、边角料; 铁屑、边角料. 废切削、磨削液; 废切削、磨削液. 废液压油; 废液压油. 废化学品桶; 废化学品桶. 磨削油泥; 磨削油泥. 废水处理; 污泥; 污泥. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 噪声; 机加工设备; 噪声; Leq. 2.1.8项目变动情况 与环评相比，本项目建设过程中发生两处变动情况，其余建设内容与环评一致，不涉及重大变更。 表2.1-8 项目变动情况一览表 序号; 环评设计内容; 审批决定要求; 实际建设内容. 1; 项目背面珩磨机、精珩磨机、外圆抛光机数量为2台，自动车床数量为10台; 本项目实际购买设备面珩磨机、精珩磨机、外圆抛光机各1台，自动车床购买1台，可满足本项目生产需求。. 2; 抛光工序产生的粉尘由通过袋式吸尘器处理后无组织排放; 抛光工序产生的粉尘由通过移动式滤筒吸尘器处理后无组织排放. 表2.1-10 项目变动与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对照表 序号; 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》; 本项目实际建设内容; 是否发生重大变动. 1; 1.建设项目开发、使用功能发生变化的。; 本项目为改扩建项目; 与环评一致，未发生重大变动. 2; 1.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 2.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 3.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目生产、处置或储存能力未增大，污染物排放量未增加; 与环评一致，未发生重大变动. 3; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 本项目位于安庆大观区现有厂房内，未重新选址; 与环评一致，未发生重大变动. 4; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目实际建设相较于环评，未新增产品品种或生产工艺，主要原辅材料、燃料也未发生变化。; 与环评一致，未发生重大变动. 5; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目实际生产相较于环评，物料运输、装卸、贮存方式未发生变化; 与环评一致，未发生重大变动. 6; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 抛光工序产生的粉尘由袋式除尘器处理后无组织排放变为通过移动式滤筒吸尘器处理后无组织排放; 根据《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ1181-2021）,滤筒除尘同袋式除尘一起养，都为颗粒物治理推荐方案，且治理效率都为95%左右；同时根据检测结果，厂界无组织未超标。其余与环评一致，未发生重大变动. 7; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目不新增直接排放口，废水经污水管网排入城东污水处理厂处理。; 与环评一致，未发生重大变动. 8; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 本项目不新增废气主要排放口，未降低废气排气筒高度; 与环评一致，未发生重大变动. 9; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目实际生产相较于环评，噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化; 与环评一致，未发生重大变动. 10; .固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目实际生产相较于环评，固体废物利用处置方式依旧未委托外单位利用处置，未改变; 与环评一致，未发生重大变动. 11; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 本项目依托现有厂区的200m3的事故池。; 与环评一致，未发生重大变动.

表三

项目实际营运期主要污染源、污染物处理及排放情况如下： 3.1项目主要污染物产生量及排放情况 3.1.1废气 项目产生的废气污染物主要包括磨削、切削工序产生的油雾、抛光工序产生的粉尘。 （1）打磨废气：项目在自动车床、成型磨、梯面磨及精珩磨工序会使用切削液和磨削液进行打磨，在打磨的同时会产生非甲烷总烃。打磨设备密闭工作，产生的非甲烷总烃通过各自设备自带静电油雾净化器处理后无组织排放 （2）抛光废气 在对工件进行抛光处理时，会产生粉尘。抛光工序产生的粉尘由通过移动式滤筒吸尘器处理后无组织排放 为尽量减少无组织废气的产生量，减缓无组织废气排放对区域大气环境质量造成的不利影响，本项目已经采取了以下防治措施： 使用先进设备，提高设备密封性，所有机泵、管道、阀门等连接部位、运转部分都连接牢固，尽可能做到严密、不渗、不漏、不跑气，最大限度削减无组织废气的挥发； 本次验收项目废气排放情况详见下表。 表3-1 本次验收项目废气排放一览表 项目; 废气种类. 打磨废气; 抛光废气. 来源; 自动车床、成型磨、梯面磨及精珩磨; 外圆抛光. 污染物种类; 非甲烷总烃; 颗粒物. 排放方式; 连续排放; 连续排放. 治理设施; 静电油雾净化器; 移动式滤筒吸尘器. 工艺; 静电吸附过滤; 滤筒除尘. 排放去向; 无组织排入外环境; 无组织排入外环境. 图3-1 废气治理工艺流程图 3.1.2废水 项目废水主要为生活污水、食堂餐饮废水、车间地面清洁废水和超声波清洗废水；生活污水进化粪池预处理；食堂餐饮废水经过隔油沉淀池预处理；预处理后的生活污水和餐饮废水同车间地面清洁废水和超声波清洗废水进厂区综合污水处理站处理，项目废水经处理达城东污水处理厂接管标准后接入市政污水管网，排入城东污水处理厂。本次验收项目废水排放情况详见下表。 表3-2 本次验收项目废水排放一览表 项目; 废水类别. 车间地面清洁废水; 超声波清洗废水; 餐饮废水; 生活污水. 来源; 地面清洁; 超声波清洗; 食堂; 职工生活. 污染物种类; COD、石油类、SS; COD、石油类、SS、LAS; COD、氨氮、动植物油; COD、氨氮. 排放 规律; 连续; 连续; 间歇; 连续. 排放量（m3/d）; 10.8; 15; 316; 158. 治理 设施; 依托厂区现有综合废水处理站; 依托厂区现有隔油池; 依托厂区现有化粪池. 工艺与处理 能力; 隔油+水解酸化+接触氧化+MBR膜; 隔油沉淀处理后进入污水处理站; 生化处理，化粪池处理后进入污水处理站. 废水 回用量; 0; 0; 0; 0. 排放 去向; 城东污水处理厂. 厂区现有综合污水处理站见下图。 图3-3 综合污水处理站 ★ 图例：★ 废水监测点位 图3-4 废水治理工艺流程图 3.1.3固体废物 本项目固废按其来源主要分为2类，包括生产过程中产生的一般固废、危险固体废物，厂区设置了一般固废临时收集场所和危废库。 表3-4 本项目一般固体废弃物产生和排放情况一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废 属性; 环评产生情况; 验收产生情况. 产生量（t/a）; 处置 措施; 产生量（t/a）; 处置 措施. 端面密封件生产; 机加工; 废切削、磨削液; 危险废物; 12.7; 暂存在危废库内，单独隔离存放，定期交由有资质单位处理; 12.7; 委托安徽省爱维斯环保科技有限公司处理. 机加工; 磨削 油泥; 危险废物; 5; 5. 自动车床; 废液 压油; 危险废物; 3; 3. 包装; 废化学品桶; 危险废物; 0.2; 0.2. 抛光机; 废砂轮; 一般 固废; 0.24; 暂存在一般固废区，定期外售综合利用; 0.24; 暂存在一般固废区，定期外售综合利用. 废气 处理; 袋式吸尘器; 收集的粉尘; 一般 固废; 1.11; 1.11. 油雾净化器; 油雾净化器收集的废油; 危险 废物; 0.0442; 暂存在危废库内，单独隔离存放，定期交由有资质单位处理; 0.0442; 委托安徽省爱维斯环保科技有限公司处理. 废水 处理; /; 含油污泥; 危险 废物; 0.3; 0.3. /; 生化 污泥; 一般 固废; 0.05; 暂存在一般固废区，定期外售综合利用; 0.05; 暂存在一般固废区，定期外售综合利用. 职工 生活; /; 生活 垃圾; 一般 固废; 2.1; 定期交由环卫部门处理; 2.1; 定期交由环卫部门处理. 表3-5 本次验收项目危险废物产生情况一览表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 主要成分; 形态; 废物类别; 危废代码; 环评阶段; 实际建设. 产生量（t/a）; 防治措施; 产生量（t/a）; 防治 措施. 1; 废切削、磨削液; 生产过程; 废切削液; 液态; HW09; 900-006-09; 12.7; 交由有危废资质单位进行安全处置; 12.7; 交由安徽省爱维斯环保科技有限公司无害化处置. 2; 磨削 油泥; 生产过程; 油泥; 固态; HW08; 900-200-08; 5; 5. 3; 废液 压油; 生产过程; 矿物油; 液态; HW08; 900-218-08; 3; 3. 4; 废化学品桶; 生产过程; 铁; 固态; HW08; 900-249-08; 0.2; 0.2. 5; 油雾净化器收集的废油; 废气处理; 油; 液态; HW08; 900-200-08; 0.0442; 0.0442. 6; 含油污泥; 废水处理; 油泥; 固态; HW08; 900-210-08; 0.3; 0.3. 图3-5 危险废物暂存库 图3-6 一般固废暂存处 3.1.4噪声 本次验收项目建成运行期间，基地噪声主要来自各车间的机械设备噪声，其单台声压级大部分在75~85dB(A)之间。项目主要噪声源强汇总情况见下表。 表3-6 噪声产生情况一览表 编号; 设备名称; 数量（台）; 声源位置; 排放方式; 排放 时间; 产生 强度; 治理措施. 1; 背面珩磨机; 1; 室内; 连续; 7200; 75~80; ①选用低噪声设备。 ②在声源的布局上，将噪声大的设备设置在车间中央、高噪声设备安装时采用减振垫，生产时不开门窗，车间采用隔声门窗。 ③对空压机等高噪声设备设置隔声房，安装隔声窗、加装吸声材料。 ④加强生产设备的维护保养。. 2; 精珩磨机; 1; 室内; 连续; 75~85. 3; 外圆抛光机; 1; 室内; 连续; 75~85. 4; 梯面磨床; 4; 室内; 连续; 75~85. 5; 自动车床; 1; 室内; 连续; 75~85. 3.1.5其他环境保护设施 3.1.5.1地下水污染防治措施 本次验收项目固废依托企业现有项目的一般固废库和危废库。所有依托工程企业应按照要求做好相应的防渗。 3.1.5.2环境风险防范设施 （1）机构设置 建设单位已组建厂区的安全环保管理相关人员，通过技能培训，承担本项目建设运行后的环保安全工作。根据公司管理要求，结合当前的环境管理要求和应城市当地的具体情况，制定公司的各项安全生产管理制度、严格的生产操作规程和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。 （2）选址、总图布置和建筑安全防范措施 本次验收项目位于安庆ATG公司二号工厂现有厂房内，根据本项目的物料性质和毒性，参照相关的毒物、危险物处理手册，公司已采取相应的安全防范措施： ①车间总平面布置，严格执行国家规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响。 ②根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。根据火灾危险性等级和防火防爆要求 ③车间火灾爆炸危险场所的安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）的要求，凡禁火区均已设置明显标志牌。 ④生产过程采用PLC控制系统，对关键设备的操作温度、操作压力、液位高低均能自动监控及安全报警。 ⑤建立完善的消防设施，包括高压水消防系统、火灾报警系统等。根据生产装置的特点以及卫生特征，设车间更衣室和专用衣柜。 （3）事故应急池 厂区采用雨污分流制，设有一座综合污水处理站、一座200m3的综合应急池。一旦发生事故，携带物料的消防水可收集后送入事故池，通过调节和切换，分批（限流）送入厂区废水处理站预处理，再排入城东污水处理站处理，确保事故废水不外流，实现将污染控制在厂区内的目的。项目事故状态下废水切断措施见下图。 图3-7 事故状态下废水切断措施示意图 3.1.5.3规范化排污口、监测设施及在线监测装置 （1）排污口 根据现场调查，厂区共1个污水总排口且设有阀门和对氨氮、COD、pH等的监控设施；设有1个雨水总排口。 （2）废气排放口 废气排放口的建设符合规定的高度和《污染源监测技术规范》中便于采样、监测的要求，设置有直径不小于75mm的采样口。 3.2环保设施投资及“三同时”落实情况 本项目环评上项目总投资为2000万元，其中用于环保投资的为53万元，占项目总投资的1.18%。实际总投资为2000万元，其中用于环保投资的为53万元，占项目总投资的1.18%。本项目环境保护“三同时”验收一览表落实情况见下表。 表3-6 “三同时”落实情况一览表 序号; 污染源 分类; 环评及批复 污染防治措施; 实际建设 情况; 是否落实; 环保投资（万元）. 一、大气污染源. 1; 打磨 废气; 收集后通过静电油雾净化器处理; 收集后通过静电油雾净化器处理; 是; 18. 2; 抛光 废气; 收集后通过袋式吸尘器处理; 收集后通过移动式滤筒吸尘器处理; 袋式吸尘器更换为移动式滤筒吸尘器; 2. 3; 食堂 油烟; 油烟净化器收集处理后排放; 油烟净化器收集处理后排放; 是; /. 二、水污染源. 1; 生活 污水; 生活污水经化粪池处理后排入污水处理站处理; 生活污水经化粪池处理后排入污水处理站处理; 是; 1. 2; 餐饮 废水; 经隔油沉淀预处理后排入污水处理站处理; 经隔油沉淀预处理后排入污水处理站处理; 2. 3; 超声波清洗废水、地面清洗水; 排入厂内污水处理站处理; 排入厂内污水处理站处理; 5. 三、固体废物. 1; 废砂轮; 暂存一般固废间，收集后外售; 暂存一般固废间，收集后外售; 是; 20. 2; 收集的粉尘. 3; 生化 污泥. 4; 废切削、磨削液; 暂存于危废间，由资质单位 处置; 暂存于危废间，由资质单位处置. 5; 铁屑 油泥. 6; 废液 压油. 7; 废化学品桶. 8; 油雾净化器收集的废油. 9; 含油 污泥. 10; 生活 垃圾; 依托现有垃圾桶，环卫部门处理; 依托现有垃圾桶，环卫部门处理. 四、噪声. 1; 机械设备噪声; 合理布置高噪声设备，减振安装、隔声措施; 合理布置高噪声设备，减振安装、隔声措施; 是; 5. 合计; 53.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1环境影响报告表主要结论 表4-1 环境影响报告表主要结论一览表 序号; 项目; 具体情况. 1; 环境质量现状评价结论; （1）地表水 由引用的监测数据可知，谷桥大沟、大寨沟以及红砂桥大沟各监测断面水质监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准限值要求，长江各断面水质监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求。 （2）大气 根据《2020年安庆市环境质量状况公报》相关数据得知，项目所在区域基准年（2020年）中O3和PM2.5年平均质量浓度不满足标准值要求，项目所在区域为不达标区。由引用的监测数据可知，各监测点的TSP、非甲烷总烃均未出现超标现象，满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 （3）声 监测结果可知，企业东厂界昼间与夜间噪声监测结果未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准限值。其余厂界昼间与夜间噪声监测结果均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值，区域声环境质量良好。. 2; 大气环境影响分析; 本项目位于安徽省安庆市大观区集贤北路173号现有厂区内，在落实各项污染防治措施后，项目排放的颗粒物和非甲烷总烃可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，对周围环境影响不大。. 3; 地表水环境影响 分析; 在严格落实雨污分流、清污分流以及废水管理的前提下，本项目对周围地表水环境无影响，不会改变周边水环境质量现状，不触及水环境质量底线。. 4; 声环境影响分析; 企业管理部门认真落实各项防治措施、严格管理，东厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余厂界噪声满足2类标准。项目运营期噪声排放不会对周围声环境造成明显的影响。. 5; 固体废物环境影响分析; 企业严格对固体废物进行分类收集，储存场所严格按照有关规定设计、建造，采取“四防”措施，以“减量化、资源化、无害化”为原则，在自身加强利用的基础上，并合理处置，本项目的固体废物不会对周围环境产生不利影响。. 6; 环境风险影响分析; （1）根据风险导则，本项目不存在重大危险源。 （2）本项目事故风险的类别主要是液压油、切削液等泄漏状况下环境污染。 （3）本项目的事故风险在相应的备用设备齐全以及风险防范措施落实到位的情况下，环境风险是可以接受的。建设单位已建立环境风险应急预案并备案。项目事故废水可依托厂区已设置的一座200m3的综合事故池。 （4）建设单位应加强对各项风险防范措施的定期维护和检修，加强应急演习训练，总结积累经验。 综上所述，本项目落实环境风险防范措施和应急预案地基础上，其环境风险是可接受的。. 7; 总结论; 安庆帝伯格茨活塞环有限公司端面密封件生产线提升与智能化改造项目选址不涉及生态红线、实施后能维持区域环境质量现状，不会突破当地环境质量底线，此外，本项目各项能资源均有合理来源，不会触及当地资源利用上线，并且项目的建设符合生态环境准入清单，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）的文件要求。项目符合国家产业政策要求，在采用相应污染防治措施的前提下，各项污染物可以做到达标排放，排放的主要污染物可以满足总量控制指标要求，不会降低区域环境质量的原有功能级别。在采取相应环境风险防范措施后，环境风险可接受。 评价认为，项目在建设和生产运行过程中，在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度，项目建设是可行的。. 4.2环境保护行政主管部门的批复意见 一、原则同意《报告表》的评价结论与建议。按照安庆市生态环境局《安庆市建设项目环评告知承诺制审批改革实施方案(2021版)》(宜环函(2021)22号)精神,本项目实施告知承诺制审批。项目位于安徽省安庆市大观区集贤北路173号，对原有生产线进行效率提升与智能化改造，引进自动梯面磨床设备，背面珩磨和外圆抛光设备，同时增加自动车床、自动外观检查机、自动包装机、智能仓储系统等智能化设备，实现端面密封件生产线效率提升与智能化改造。项目建设后，年新增端面密封件196万片。项目总投资2000万元，环保投资53万元。该项目建设符合国家相关产业政策，已通过大观区经济和信息化局备案(项目代码:2203-340803-07-02-136880)。在落实《报告表>和本意见提出的污染防治措施和环境管理要求的前提下，我局原则同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、工艺、环境保护措施建设该项目。 二、你公司应严格执行环保"三同时"制度，按照《报告表》要求，落实各项污染防治措施，确保各种污染物达标排放。雨污分流，废水排放执行安庆市城东污水处理厂接管标准，废水排污口需按规范设置;废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关要求；各产噪设备应合理布局，采取有效的隔声、消音、降噪等措施，加强生产设备维护保养，确保东侧厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准要求，其余三侧厂界噪声达到2类标准要求；一般固废严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，危险废物收集后委托有资质单位处置，危险废物暂存场所建设应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求。 三、在项目施工和运营过程中，你公司应按《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》和《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》落实相关要求，建立畅通的公众参与平台，及时公布相关环境信息，保障公众对建设项目环境影响的知情权、参与权和监督权，切实维护人民群众合法环境权益。 四、落实自行监测工作和排污许可制度。按照《排污单位自行监测技术指南》相关要求，你公司应严格落实自行监测工作，保证监测质量,做好监测数据记录与保存工作;同时按照《排污许可管理办法（试行）》，适时开展排污许可发证登记申报工作。 五、项目环评报告表承诺制审批意见基于你公司提供的《报告表》所述内容和结论及《安庆市建设项目环境影响评价文件报批承诺书》，后期建设内容若超出《安庆市建设项目环评告知承诺制审批改革实施方案(2021版)》所述情形，应重新按一般环评审批流程履行相应环评手续，待审批同意后方可开工建设。对发现建设单位、环评编制单位弄虚作假或不落实承诺内容的，我局将依法撤销许可决定，并对相关责任人和单位予以查处。 六、本项目各项污染物排放量不得高于《报告表》中承诺量。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 本次验收委托了安徽中检安环检测技术有限公司（CMA: 251212053027）进行监测，验收监测期间，企业正常生产，污染治理设施运转正常，符合验收监测条件；监测点位布设合理，保证各监测点位布设的科学性和可比性；监测数据严格执行三级审核制度，经过校对、质量负责人校核，最后由技术负责人审定。 5.1监测分析方法 本次验收使用的监测分析方法如下： 表5-1 本项目验收监测分析方法一览表 检测项目; 方法依据; 仪器名称/型号 (仪器编号); 方法检出限. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020; 便携式多参数分析仪/DZB-712 (ZJAH-01-054); /. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; COD消解仪/NAI-COD12 (ZJAH-04-002); 4mg/L. COD消解仪/NAI-COD12 (ZJAH-04-003); 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 紫外可见分光光度计/X-6 (ZJAH-02-009); 0.025mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989; 岛津电子天平/ATX224R (ZJAH-02-011); /. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 红外测油仪/EP-600 (ZJAH-02-006); 0.06mg/L. 动植物 油类; 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018; 红外测油仪/EP-600 (ZJAH-02-006); 0.06mg/L. 阴离子表面活性剂; 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987; 紫外可见分光光度计/X-6 (ZJAH-02-009); 最低检出浓度：0.05mg/L. 无组织废气; 总悬浮 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022; 岛津十万分之一电子天平/AP125WD (ZJAH-02-012); 7μg/m3. 非甲烷总烃; 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪/F60 (ZJAH-02-004); 0.07mg/m3. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计/AWA5688 (ZJAH-01-032); /. 环境噪声; 声环境质量标准 GB 3096-2008; 多功能声级计/AWA5688 (ZJAH-01-032); /. 5.2人员资质 本次参加验收监测的人员均经过考核并持有合格证书，监测能力能够满足本次验收监测需要。 5.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法的检出限应满足要求。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。 （3）烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在监测时应保证其采样流量的准确。 5.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 测量仪器和声校准器应在检定规定的有效期限内使用；监测人员应持证上岗；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不得大于0.5dB，否则，本次测量无效，重新校准测量仪器，重新进行监测；测量时传声器加防风罩；测量时记录影响测量结果的噪声源。 5.5水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。采样过程中采集了一定比例的平行样；实验室分析过程使用了标准物质、采用了空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，严格按照实验室内分析相关质控措施执行。

表六

验收监测内容： 按照本项目环评及批复的要求，根据本项目的具体情况，结合现场勘查，编制了验收监测实施方案，并于2025年12月22日-12月25日对本项目进行了现场监测及检查，验收监测内容如下： 6.1 废气监测 6.1.1废气监测 （1）厂界无组织监测 验收监测期间，根据实际风向，在厂界外2~10米范围内上风向设1个参照点（G1），厂界外10米范围内下风向布设3个废气无组织排放监控点（G2、G3、G4），以捕捉废气无组织排放的最大浓度。无组织排放监测时，同时监测并记录各监测点位的风向、风速等气象参数。监测因子及监测频次见表6-1。 表6-1无组织废气监测点位、监测因子及监测频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 厂界上风向参照点G1; 非甲烷总烃、颗粒物; 2天，3次/天. 厂界下风向无组织监测点G2、G3、G4. （2）厂内无组织监测 验收监测期间，对厂区内非甲烷总烃无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测，设置1个监测点位。 表6-2 厂内有机废气监测点位、监测因子及监测频次 监测点位; 监测项目; 监测频次. 碳氢清洗机所在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上B1; 非甲烷总烃一次值; 2天，3次/天. 6.2噪声监测 监测点位、因子及频次见表6-3。 表6-3 噪声监测点位、监测因子及监测频次一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次. 东、南、西、北厂界各布设1个监测点（N1、N2、N3、N4），共4个监测点; 等效连续A声级; 昼夜各1次/天，连续监测2天. 尚城花园南苑（N5）. - 监测项目：等效连续A声级； 6.3废水监测 废水监测内容见表6-4。 表6-4 废水监测点位、项目及频次一览表 编号; 采样地点; 监测项目; 监测频次. ★1#; 厂区污水总排口; pH、COD、动植物油、SS、氨氮、石油类、LAS; 每天监测4次，连续监测2天.

附图6-1 监测点位布置图

表七

7.1验收监测期间生产工况记录： 本次验收监测期间，环保设施运行正常，符合验收监测条件，此次监测结果可作为验收依据。具体生产符合见表7-1 表7-1 验收监测期间项目生产工况表 名称; 日期; 设计能力; 实际能力; 生产负荷. 端面密封件; 2025.12.22; 0.654万片/d; 0.654万片/d; 100%. 端面密封件; 2025.12.23; 0.654万片/d; 0.654万片/d; 100%. 端面密封件; 2025.12.24; 0.654万片/d; 0.654万片/d; 100%. 端面密封件; 2025.12.25; 0.654万片/d; 0.654万片/d; 100%.

验收监测结果： 7.2验收监测结果： 7.2.1废气 （1）无组织废气 监测期间气象参数见表7-2，监测结果见表7-3、表7-4。 表7-2 无组织监测期间气象参数 日期; 温度(℃); 湿度(%); 大气压(kPa); 风速(m/s); 风向. 2025.12.22; 10.8-16.4; 56.7-57.9; 102.0-102.2; 1.2-2.1; 西北. 2025.12.25; 7.1-16.5; 36.0-45.0; 102.9-103.2; 1.5-1.8; 西北. 表7-3 无组织排放废气监测结果 单位mg/m3 检测项目; 采样日期; 采样点位; 检测结果. 第1次; 第2次; 第3次. 颗粒物(ug/m³); 2025.12.22; 上风向G1; 80; 78; 87. 下风向G2; 103; 105; 112. 下风向G3; 124; 105; 115. 下风向G4; 112; 109; 119. 2025.12.25; 上风向G1; 110; 109; 104. 下风向G2; 214; 206; 211. 下风向G3; 215; 222; 211. 下风向G4; 209; 203; 195. 非甲烷总烃 (mg/m³); 2025.12.22; 上风向G1; 0.59; 0.75; 0.66. 下风向G2; 0.58; 0.54; 0.54. 下风向G3; 0.47; 0.46; 0.57. 下风向G4; 0.42; 0.52; 0.42. 厂区内B1; 0.56; 0.52; 0.56. 2025.12.25; 上风向G1; 0.8; 0.8; 0.55. 下风向G2; 0.73; 0.72; 0.62. 下风向G3; 0.56; 0.53; 0.57. 下风向G4; 0.46; 0.52; 0.5. 厂区内B1; 0.54; 0.56; 0.63. 根据监测结果，厂界上风向（G1）、厂界下风向（G2、G3、G4）废气无组织排放监控点中，非甲烷总烃、颗粒物的监测值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；非甲烷总烃的厂内监测一次值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中相应要求。 7.2.2废水 废水监测结果见下表。 表7-4 废水监测结果一览表 单位：mg/L（pH无量纲） 采样点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 厂区污水总排口; 2025.12.23; pH值 (无量纲); 7.4 (12.4℃); 7.7 (12.6℃); 7.8 (12.0℃); 7.9 (11.4℃). 化学需氧量(mg/L); 6; ND; ND; 6. 氨氮 (mg/L); 0.068; 0.096; 0.065; 0.086. 悬浮物 (mg/L); 21; 18; 15; 20. 石油类(mg/L); 0.45; 0.17; 0.26; 0.45. 动植物油类(mg/L); 0.88; 0.45; 1.20; 0.69. 阴离子表面活性剂(mg/L); ND; ND; ND; ND. 2025.12.24; pH值 (无量纲); 7.5 (11.8℃); 7.9 (11.6℃); 8.0 (11.7℃); 8.0 (11.4℃). 化学需氧量(mg/L); 5; ND; 4; 4. 氨氮 (mg/L); 0.070; 0.101; 0.118; 0.119. 悬浮物 (mg/L); 16; 20; 26; 19. 石油类(mg/L); 0.68; 0.12; 0.18; 0.39. 动植物油类(mg/L); 0.76; 0.45; 0.29; 0.32. 阴离子表面活性剂(mg/L); ND; ND; ND; ND. 根据总排放口废水监测结果，厂区污水总排口废水中pH、COD、BOD5、氨氮、SS、石油类、LAS均达到城东污水处理厂接管标准。 7.2.3噪声 厂界噪声监测结果见表7-6 表7-6 厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 编号; 测点位置 监测结果; 2026.2.3; 2026.2.4; 执行 标准值; 达标 情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. C1; 东厂界N1; 60; 52; 65; 54; 昼间：70; 达标. C4; 北厂界N4; 50; 49; 53; 46; 达标. C5; 尚城花园南苑N5; 49; 46; 52; 47; 达标. 注：南厂界邻厂，西厂界有河流，不满足监测条件。 监测结果表明：厂界噪声监测点位2天，北厂界昼间噪声值为50-53dB（A）之间，小于其标准限值60dB（A），东厂界昼间噪声值为60-65dB（A）之间，小于其标准限值70dB（A）；厂界东侧噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求、其余厂界符合2类标准要求。敏感点噪声测定值在49-52dB（A）之间，小于其标准限值60dB（A）。 东厂界厂界昼间噪声监测结果均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准限值、其余厂界噪声符合2类标准要求，为达标排放。周边敏感点噪声监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 7.3污染物排放总量核算 安庆市大观区生态环境分局《关于安庆帝伯格茨活塞环有限公司端面密封件生产线提升与智能化改造项目环境影响报告表审查意见的函》（观环建函〔2022〕3号）。则本项目水污染总量控制为：COD 0.0265吨/年，氨氮0.0027吨/年。 （1）废水中化学需氧量、氨氮的核算 根据现场调查，目前项目及其配套环保设施已全部建设完成。本次验收项目年生产300天，外排废水总量约为499.8m3/a。则验收监测期间，本项目废水中污染物总量核算情况如下： ①排入外环境的废水中COD排放总量为：50×499.8×10-6=0.025t/a<0.0265t/a ②排入外环境的废水中氨氮排放总量为：5×499.8×10-6=0.0025t/a<0.0027t/a。 因此，项目验收期间COD、氨氮排放总量满足总量控制指标。

表八

验收监测结论： 8.1 环保设施调试运行效果 8.1.1监测结果 （1）废气监测结论 项目产生的废气污染物主要包括磨削、切削工序产生的油雾、抛光工序产生的粉尘。 根据无组织废气监测结果，厂界上风向（G1）、厂界下风向（G2、G3、G4）废气无组织排放监控点中，非甲烷总烃、颗粒物的检测值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值。 （2）废水监测结论 项目废水主要为生活污水、食堂餐饮废水、车间地面清洁废水和超声波清洗废水。厂区排水实行清污分流、污污分流。生活污水进化粪池预处理；食堂餐饮废水经过隔油沉淀池预处理；预处理后的生活污水和餐饮废水同车间地面清洁废水和超声波清洗废水进厂区综合污水处理站处理。 根据总排放口废水监测结果，厂区污水总排口废水中PH、COD、动植物油、氨氮、SS、石油类、LAS均达到城东污水处理厂接管标准。 （3）噪声监测结论 验收监测期间，东厂界厂界昼间、夜间噪声监测结果均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准限值、其余厂界噪声符合2类标准要求，为达标排放。周边敏感点噪声监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （4）固体废物 本次验收项目产生的固体废物主要有废切削、磨削液、磨削油泥、废液压油、废化学品桶、废砂轮、收集的粉尘、油雾净化器收集的废油、含油污泥、生化污泥等。其中废砂轮、收集的粉尘、生化污泥外售综合利用；废切削、磨削液、磨削油泥、废液压油、废化学品桶、含油污泥、废油定期交由安徽省爱维斯环保科技有限公司无害化处置。 综上，项目运营期废气、废水、噪声及固体废物均得到有效处置，项目运营期对周边环境影响较小。 （5）污染物排放总量 根据现场调查，目前项目及其配套环保设施已全部建设完成。本项目污染物总量核算情况如下：排入外环境的COD、氨氮的排放总量分别为0.025t/a、0.0025t/a，满足总量控制指标要求。