安庆汇辰科技有限公司年产5000吨锂电池电解液添加剂及年产50吨奈玛特韦原料药、150吨关键中间体建设项目阶段性竣工环境保护验收意见

2025年4月28日，安庆汇辰科技有限公司在安庆市主持召开了安庆汇辰科技有限公司年产5000吨锂电池电解液添加剂及年产50吨奈玛特韦原料药、150吨关键中间体建设项目竣工环境保护验收现场会，根据安庆汇辰科技有限公司年产5000吨锂电池电解液添加剂及年产50吨奈玛特韦原料药、150吨关键中间体建设项目竣工环境保护验收监测报告（表）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行阶段性验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

安庆汇辰科技有限公司曾用名安庆汇辰药业有限公司，成立于2019年9月，位于安庆高新技术产业开发区丁香路99号，主要专用化学产品制造、电子专用材料制造。公司投资建设《年产5000吨锂电池电解液添加剂及年产50吨奈玛特韦原料药、150吨关键中间体建设项目》，本项目中仅生产年产5000吨锂电池电解液添加剂中的VC生产线，项目建成后年产3000吨碳酸亚乙烯酯(VC)，其余均不再建设。

（二）建设过程及环保审批情况

项目2022年7月申办环评，并于2022年8月取得安庆市生态环境局环评批复(宜环建函【2022】34号)。

2024年10月21日，安庆汇辰科技有限公司申领了排污许可证，证书编号：91340805MA2U38E48C001Q。

安庆中品检测技术有限公司（CMA编号：241212052301）于2026年4月14日~4月23日组织对项目环境保护设施的污染物排放情况进行了全面的调查和监测。

（三）投资情况

本项目实际总投资额为40000万元，其中环保投资1292万元。

（四）验收范围

本次验收范围包括年产5000吨锂电池电解液添加剂及年产50吨奈玛特韦原料药、150吨关键中间体建设项目-年产5000吨锂电池电解液添加剂-VC生产线中的全部工程内容。

# 二、工程变动情况

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，本项目无重大变更，因此无需重新报批环评。

表1 项目变动与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对照表

| 序号 | 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》 | 环评设计内容 | 实际建设内容 | 是否发生重大变动 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 1.生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 - 2.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 3.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的 | - 一阶段产品:3000t/a碳酸亚乙烯酯(VC)，1000t/a氟代碳酸乙烯酯(FEC)、500t/a二氟代碳酸乙烯酯(DFEC)、500t/a硫酸乙烯酯(DTD);副产:2277t/a氯化钠、370t/a碳酸乙烯酯(EC)、490t/a二氯代碳酸乙烯酯。二阶段产品:50t/a奈玛特韦、50t/a中间体(CP-W1001)、100t/a中间体(PF-B-07);副产:75t/a 30%盐酸、270t/a氯化钠、300t/a硫酸铵、810t/a氢溴酸。 | - 3000t/a碳酸亚乙烯酯(VC) | - 生产、处置或储存能力减小，不属于重大变动 |
| 2 | 新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； (3)废水第一类污染物排放量增加的； (4)其他污染物排放量增加10%及以上的。 | （1）新增了离心机； （2）取消了DMC、30%氢氧化钠等原辅料 | （1）离心机代替原过滤工序； （2）因实际生产工艺调整，取消部分原辅料 | 设备和原辅料的变化未新增排放污染物种类，未导致废水第一类污染物排放量增加，根据监测结果核算，污染物排放量未超过环评中核算总量，因此不属于重大变动 |
| 3 | 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 含卤废气经“碱喷淋+深冷+超重力吸收+活性炭吸附组合处理工艺”处理后经25米高排气筒排放；普通废气经RTO燃烧装置处理后经25米高排气筒排放。罐区废气及危废库废气经过二级活性炭吸附+25m排气筒排放；污水处理站废气经过碱洗喷淋塔+生物滤池+25m排气筒排放。 | 含卤废气经深冷+碱喷淋+活性炭吸附处理后经25米高排气筒排放；无卤废气经RTO燃烧装置处理后经25米高排气筒排放。罐区废气及危废库废气经过二级活性炭吸附+25m排气筒排放；污水处理站废气经过碱洗喷淋塔+生物滤池+25m排气筒排放。 | 对比一般变动分析，废气污染防治措施未发生变化，因此不属于重大变动。 |
|  |  | 厂区生活污水和生产废水进入厂区污水处理站处理；厂区污水处理站处理工艺： 高浓废水经过高浓废水处理装置（高浓度废水收集池+气浮池+过滤器+高级氧化装置）预处理；高盐废水经过高盐废水处理装置（高盐废水收集池+多效蒸发）预处理；与其它低浓废水一起进入综合调节池进行后续处置（初沉池+水解酸化池+配水池+IC厌氧池+二级A/O+二沉池），处理后达到安庆亚同城西污水处理厂接管标准通过厂区排口集中排入安庆亚同城西污水处理厂。 根据一般变动分析：含卤废气的废气处理措施由“碱喷淋+深冷+超重力吸收+活性炭吸附组合处理工艺”处理后经103车间排气筒（DA002）排放变动为经“深冷+碱喷淋+活性炭吸附”（风量10000m3/h）处理后经104车间排气筒（原103车间DA002排气筒）排放。 | 无生产废水，生活污水进入厂区污水处理站处理排入亚同城西污水处理厂。 | 无生产废水，其余无变化，因此不属于重大变动。 |
|  |  | 三乙胺回收装置可对反应副产三乙胺盐酸盐进行中和裂解，回收三乙胺循环使用，仅盐分进入废水处理系统 | 本项目取消三乙胺回收工序后，反应生成的三乙胺盐酸盐无法裂解回收，全部留存于精馏残液及釜渣中，新增三乙胺盐酸盐作为副产品。本项目产生的三乙胺盐酸盐通过检测，符合山东化学化工学会中的副产三乙胺盐酸盐的团体标准。能够找到正规采购商，符合固废鉴定通则2026 副产要求。 | 本项目产生的三乙胺盐酸盐已经通过监测，作为副产满足团体标准《山东化学化工学会团体标准副产三乙胺盐酸盐》，产生途径为生产碳酸亚乙烯酯过程中产生的三乙胺盐酸盐，使用用途为化工原料。本公司生产的中间产物三乙胺盐酸盐符合团标要求。故本项目的三乙胺盐酸盐外售给宁夏誉诚科技有限公司，能够对三乙胺盐酸盐进行高效、环保的加工利用。故不属于重大变动。 |
| 4 | 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 厂区建设1座事故池有效容积为1800m3。 | 厂区建设1座事故池有效容积为1800m3。 | 不属于重大变动 |

# 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

生活污水与生产污水一同进入低浓度废水收集池，经过现有厂区污水处理站处理后，排入市政污水管网，经安庆亚同城西污水处理厂集中处理。现有厂区综合污水处理站处理能力为700m3/d，处理工艺如下：

图3-2污水处理站废水处理工艺流程图

（二）废气

废气处理设施详见下表。

表2 废气处理措施一览表

| 项目 | 废气种类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 含卤废气 | 无卤工艺（RTO燃烧废气）废气 | 罐区废气、危废库废气 | 污水处理站废气 | 化验室有机废气 |
| 来源 | 精馏、脱卤 | 精馏、结晶等 | 罐区、危废库 | 污水处理站 | 化验室 |
| 污染物种类 | 非甲烷总烃 | 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 |
| 排放方式 | 连续排放 | 连续排放 | 连续排放 | 连续排放 | 连续排放 |
| 治理设施 | 深冷+碱喷淋+活性炭吸附 | RTO燃烧器 | 二级活性炭 | 碱喷淋+生物滤池 | 二级活性炭 |
| 排气筒高度 | 排气筒高度：25m | 排气筒高度：25m | 排气筒高度：25m | 排气筒高度：25m | 排气筒高度：15m |
| 排放去向 | 处理达标后排入外环境 |  |  |  |  |
| 开孔情况 | 已开孔 | 已开孔 | 已开孔 | 已开孔 | 已开孔 |

（三）噪声

项目噪声主要为机械设备运行时产生的噪声，本公司对各类产噪设备进行合理布局、高噪声设备加装减振基础，减少噪声外扬、加强设备保养，确保正常运行，噪声排放需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

（四）固体废物

职工生活垃圾收集后统一交由环卫部门处理；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处置，危险废物收集后储存于危废暂存库，并委托安徽省创美环保科技有限公司处置。

# 四、环境保护设施调试效果

（1）废气

根据本次竣工验收检测，污水处理站废气中氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）；非甲烷总烃满足安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第3部分：有机化学品制造工业》（DB34/4812.3-2024）；储罐、危废库废气中的非甲烷总烃满足安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第3部分：有机化学品制造工业》（DB34/4812.3-2024）；车间含卤废气中的非甲烷总烃满足安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第3部分：有机化学品制造工业》（DB34/4812.3-2024）；RTO燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）及修改单（GB31571-2015）、林格曼黑度满足工业炉窑大气污染物排放标准（GB9078-1996）、非甲烷总烃满足安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第3部分：有机化学品制造工业》（DB34/4812.3-2024）；实验室废气中的非甲烷总烃满足安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第3部分：有机化学品制造工业》（DB34/4812.3-2024）。

根据监测结果，厂界无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015），硫化氢、氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）。厂内无组织废气非甲烷总烃满足安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第3部分：有机化学品制造工业》。

（2）厂界噪声

验收监测期间，除南侧厂界因施工无法进入未测外，其他厂界昼间和夜间噪声监测结果均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值，为达标排放。

（四）固体废物

职工生活垃圾收集后统一交由环卫部门处理；精馏残渣、废活性炭、污泥、包装材料、废焦油等危险废物收集后储存于危废暂存库，并委托安徽省创美环保科技有限公司处置。

废水

根据本次验收检测，废水经厂区污水站处理后，废水满足与安庆亚同城西污水厂的接管协议标准值。

（六）总量控制

根据本次验收监测，非甲烷总烃排放总量为3.79t/a，未超过环评核定总量32.234t/a；二氧化硫未检出；氮氧化物排放总量为0.064t/a，未超过环评核定总量0.64t/a。COD的总量为0.400t/a，未超过环评核定总量的17.9559t/a；氨氮的总量为0.040t/a，未超过环评核定总量的2.693t/a。

# 五、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的九类验收不合格情形，项目基本具备竣工环境保护验收条件，验收合格。

# 六、后续要求

1．企业按以上要求完善后并在切实落实项目环评及批复、国家法律法规及相关验收要求基础上，建议通过竣工环境保护验收。

2．企业应进一步完善各项环境保护规章制度和环境保护基础台账、档案及运行记录，制定环保设施操作规程，明确各岗位环保责任，加强环保设施安全管理，强化日常运行监管。

# 七、验收人员信息

本项目竣工环保验收工作组成员见下表。

表3  验收工作组成员一览表

| 姓名 | 单位 | 工作组角色 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胡细干 | 安庆汇辰科技有限公司 | 组长 | 18079255788 |
| 肖兵 | 中石化安庆分公司 | 专家 | 13955604949 |
| 安乐生 | 安庆师范大学 | 专家 | 15955565112 |
| 陈祥和 | 安徽中祥环境科技有限公司 | 专家 | 13866052200 |
| 秦有银 | 安庆汇辰科技有限公司 | 组员 | 15027140319 |
| 张国胜 | 安庆汇辰科技有限公司 | 组员 | 18956987933 |
| 李勤锋 | 安庆汇辰科技有限公司 | 组员 | 18164351288 |
| 蔡健 | 安徽普利药业有限公司 | 组员 | 15178631942 |
| 唐义才 | 安徽古特生物科技有限公司 | 组员 | 15178631942 |
| 何志洋 | 安徽凯格环保工程有限公司 | 组员 | 18712188285 |
| 张露 | 安徽凯格环保工程有限公司 | 组员 | 17356036717 |

安庆汇辰科技有限公司

2026年 5月 13日