其他需要说明事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求列举如下：

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

建设项目的环境保护设施纳入初步设计，环境保护设施设计符合环境保护设计规范要求，编制了环境保护篇章，落实了防止污染和生态破坏的措施，环境保护设施投资为92万元，占总投资的2.875%。

1.2施工简况

环境保护设施纳入了施工合同，同时环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

项目2025年9月申办环评，并于2025年9月26日获得安庆高新技术产业开发区环境保护局出具的《关于年产200吨锂电池添加剂甘露醇碳酸硫酸酯纯化建设项目环境影响评价报告表的批复》（庆高新环建函[2025]12号）。

2025年9月安庆汇辰科技有限公司开始对年产200吨锂电池添加剂甘露醇碳酸硫酸酯纯化建设项目建设，工程于2026年3月1日竣工，调试日期为2025年3月1日至2026年4月26日。截至目前，项目生产能力已经达到年产年产200吨甘露醇碳酸硫酸酯。各项环保措施正常运行，满足竣工验收的条件，本次验收范围为年产200吨锂电池添加剂甘露醇碳酸硫酸酯纯化建设项目环境影响评价中的建设内容及实际变化内容。

安庆汇辰科技有限公司于2025年9月23日申请了排污许可证，编号为：91340805MA2U38E48C001Q。

安庆中品检测技术有限公司（CMA编号：241212052301）于2026年4月14日~4月17日组织对项目环境保护设施的污染物排放情况进行了全面的调查和监测。

2026年4月28日，安庆汇辰科技有限公司组织召开了该项目环境保护竣工验收现场会，会议邀请3名专家并按规定成立验收组。验收结论为：安庆汇辰科技有限公司年产200吨锂电池添加剂甘露醇碳酸硫酸酯纯化建设项目环评审批手续完备，环保管理符合相关要求，配套环保设施及措施已按环评要求建成和落实，所测污染物达标排放，未有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，符合建设项目竣工环境保护验收条件，通过验收。

1.4公众反馈意见及处理情况

本项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

2其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

本公司已建立了环保组织机构，设立了以安全环保组组长为首，工艺、设备抢险组人员组成的环境保护工作领导小组，对公司的各项环境保护工作进行决策，监督和协调。各项环保规章制度及主要内容如下：

表1环保规章制度明细表

| 序号 | 规章制度 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境保护管理制度 | 坚持推行清洁生产、实行生产全过程污染控制的原则，实行污染物达标排放和污染物总量控制的原则，实行环境保护工作一票否定制。确定了环保责任人，污染防治与三废资源综合利用。 |
| 2 | 危险废物制度 | 公司范围内的危险废物的产生、收集、储存、转移和处置等活动的管理，确定了领导小组和环保责任人。 |
| 3 | 环境保护检修与管理制度 | 规定了公司的各项环保设备检修与管理要求，包括台账记录及运行维护要求。 |

（2）环境监测计划

项目营运期的自行监测计划如下表。

表2环境监测计划表

| 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | DA001（污水处理站废气排放口） | 硫化氢 | 每半年一次 | 《恶臭污染物排放标准》（(GB14554-93) |
|  |  | 氨 | 每半年一次 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 每半年一次 |  |
|  |  | 挥发性有机物 | 每半年一次 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第3部分：有机化学品制造工业》（DB34/4812.3-2024） |
|  | DA002（罐区废气及危废库废气排放口） | 非甲烷总烃 | 每半年一次 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第3部分：有机化学品制造工业》（DB34/4812.3-2024） |
|  | DA003(实验室废气） | 非甲烷总烃 | 每半年一次 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第3部分：有机化学品制造工业》（DB34/4812.3-2024） |
|  | DA004（含卤工艺废气） | 非甲烷总烃 | 每半年一次 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第3部分：有机化学品制造工业》（DB34/4812.3-2024） |
|  | DA005（无卤工艺废气） | 颗粒物 | 每半年一次 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015）及修改单（GB31571-2015） |
|  |  | 二氧化硫 | 每半年一次 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 每半年一次 |  |
|  |  | 林格曼黑度 | 每半年一次 | 大气污染物排放标准（GB9078-1996） |
|  |  | 非甲烷总烃 | 每半年一次 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第3部分：有机化学品制造工业》（DB34/4812.3-2024） |
|  | DA006（电子工业工艺废气） | 非甲烷总烃 | 每年一次 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024） |
| 无组织废气 | 厂界 | 颗粒物 | 每年一次 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB 31571-2015） |
|  |  | 非甲烷总烃 | 每年一次 |  |
|  |  | 硫化氢 | 每年一次 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  |  | 氨 | 每年一次 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 每年一次 |  |
|  | 厂内 | 非甲烷总烃 | 每年一次 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第5部分：电子工业》（DB34/4812.5-2024） |
| 废水 | 总排口 | 流量、pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、TN、溶解性固体、石油类 | 每年一次 | 安庆亚同城西污水处理厂接管协议标准 |
| 噪声 | 东、南、西、北厂界 | 等效连续A声级 | 每季度一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

2.2配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域削减及淘汰落后产能。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目无防护距离及居民搬迁。

3整改工作情况

已按要求进一步完善了排放口的图形标识、完善了各项环保制度；根据验收规范要求，进一步完善了项目验收监测报告的编制。